## English

For GDB Green Energy Village (Georgia)

Technology: Monolithic Passive House — Detailed Construction Protocol with Materials

1. Site Preparation and Geotechnical Work

- Layout and planning of the site with correct house orientation (living areas facing south).

- Geological soil survey: bearing capacity ≥150 kPa; if necessary, reinforcement with piles.

- Installation of a drainage system around the foundation to divert surface water.

- Construction of a sand bed and waterproofing of the base.

2. Foundation: Monolithic Slab

- Type: Load-bearing monolithic slab with full thermal insulation.

- Slab thickness: 200–350 mm depending on structural loads.

- Concrete: M500 (C35/45), density ≥2400 kg/m³, frost resistance F200, water impermeability W6.

- Reinforcement: Steel frame A500C, bar spacing 150–200 mm; double mesh at top and bottom of the slab.

- Insulation: Extruded polystyrene (XPS) or mineral wool panels, non-combustible, thickness 200–250 mm to achieve R≥15 m²·K/W.

- Features: Slab fully isolated from soil, eliminating thermal bridges.

- Seismic resistance: slab designed for horizontal loads with coefficient s=0.3–0.4g (depending on the region).

2.1. Foundation — Monolithic Slab (Material Table)

| Element | Material | Thickness | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concrete slab | Concrete M500 (C35/45) | 200–350 mm | 2.0 | 0.1–0.15 | Load-bearing, frost-resistant, density ≥2400 kg/m³ |
| Reinforcement | Steel A500C | — | — | — | Mesh 150×150 mm, top and bottom |
| Thermal insulation | XPS / PIR / Non-combustible MW | 250 mm | 0.033–0.035 | 7.0–7.5 | Full isolation from soil, eliminates thermal bridges |

Notes:

- The foundation is completely isolated from the ground.

- Seismic resistance: horizontal loads 0.3–0.4 g.

- Total R-value of the construction ≥15 with 250 mm insulation thickness.

3. Walls

- Material: Monolithic concrete, density ≥2400 kg/m³, strength ≥35 MPa.

- Wall thickness: 250–300 mm.

- Insulation:

  - Mineral wool panels or PIR/XPS, non-combustible, λ ≤0.035 W/m·K.

  - Thickness: 250–350 mm to achieve R≥15 m²·K/W.

  - Panels installed with fully sealed joints to minimise thermal bridges.

- Reinforcement: Vertical and horizontal frames, anchor elements for window openings.

- Seismic resistance: walls designed for horizontal loads up to 0.3–0.4 g; deformation joints included.

3.2. Exterior Walls (Material Table)

| Element | Material | Thickness | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monolithic concrete | M500 | 250 mm | 2.0 | 0.125 | Load-bearing |
| Insulation | Mineral wool / PIR / XPS, non-combustible | 300 mm | 0.033–0.035 | 8.5–9.0 | Fully sealed, minimises thermal bridges |
| Interior finish | Gypsum / plaster | 20 mm | 0.25 | 0.08 | Eco-friendly, vapor-permeable |
| Total wall R-value | — | — | — | ≥15 | Meets Passive House standard |

Notes:

- Panoramic windows ≥35% of façade area, triple-glass Low-E.

- Thermally broken, airtight frames with EPDM seals.

- Seismic resistance: walls designed for horizontal loads up to 0.3–0.4 g.

4. Floors and Roof

- Floors: Monolithic slabs 200–250 mm thick, insulated similarly to external walls (R≥15).

- Roof: Flat or pitched, insulated with mineral wool panels, PIR, or XPS, thickness 250–350 mm, λ ≤0.035 W/m·K.

- Vapour and waterproof membranes: mandatory, humidity control included.

- Seismic resistance: floors connected to monolithic walls with anchors and joints to prevent deformation under horizontal loads.

4.1. Roof (Material Table)

| Element | Material | Thickness | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monolithic slab / rafter structure | Concrete / wooden frame | 200 mm | 2.0 | 0.10 | Load-bearing |
| Insulation | Mineral wool / PIR / XPS, non-combustible | 300 mm | 0.033–0.035 | 8.5–9.0 | Fully sealed, eliminates thermal bridges |
| Vapour & waterproof membrane | PE / EPDM | — | — | — | Prevents condensation and moisture penetration |
| Total R-value | — | — | — | ≥15 | Meets Passive House standard |

Notes:

- Roof can be flat or pitched.

- Integration with MVHR system and solar collectors.

5. Glazing

- Type: Triple-glass Low-E windows.

- R-value of windows: ≥1.0 m²·K/W.

- Frames: Aluminium-wood or PVC with thermal break.

- Glazing area: Minimum 35% of façade, mainly south-facing.

- Sealing: EPDM or silicone gaskets, installed with vapour and wind barriers.

5.1. Glazing (Material Table)

| Element | Material | Thickness | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass unit | Triple Low-E | 44–50 mm | 1.0 | 1.0 | High thermal insulation, energy saving |
| Frame | Aluminium with thermal break / wood | — | 0.6–0.8 | 1.2 | Non-combustible, airtight |
| Glazing area | — | ≥35% façade | — | — | Maximises sunlight and views |

6. Ventilation and Engineering Systems

- MVHR system (Mechanical Ventilation with Heat Recovery) with efficiency ≥85%.

- Heating: Combined — wood stove in the living room, infrared panels in bedrooms.

- Plumbing and electrical: Concealed, pipes and cables thermally insulated.

- Energy efficiency: Designed to meet Passive House minimal energy requirements.

6.1. Engineering Systems (Table)

| Element | Type | Notes |
| --- | --- | --- |
| Ventilation | MVHR | Efficiency ≥85%, prevents heat loss |
| Heating | Wood stove + infrared panels | Efficient, integrated with MVHR system |
| Plumbing | Concealed pipes with insulation | Minimises heat loss and condensation |
| Electrical | Concealed wiring | Fully insulated and sealed penetrations |

7. Seismic Resistance

- Foundation, walls, and floors designed for horizontal loads 0.3–0.4 g.

- Deformation joints every 12–15 m depending on layout.

- All connections reinforced to prevent structural failure during earthquakes.

8. Quality Control

- Thermal imaging of all envelope structures.

- Blower Door Test to confirm airtightness ≤0.6 air changes per hour.

- Verification of R-values for walls, roof, and windows.

- Inspection of heating, ventilation, and plumbing systems.

9. Completion

- Handover with full documentation and certificates.

- Owner briefing on operation of high-performance energy-efficient home.

10. Interior Finishes (Optional, $200/m² excluding materials)

- Eco-friendly, non-combustible materials.

- Sealing of all joints to prevent air leaks.

- Finishes must not reduce the R-value of walls and roof.

## ქართული

GDB Green Energy Village-ისთვის (საქართველო)

ტექნოლოგია: მონოლითური Passive House სახლი — დეტალური პროტოკოლი მასალებთან ერთად

1. მიწის მოსამზადებელი სამუშაოები და გეოტექნიკური კვლევები

- участка ნიშან–ნიშნა და დაგეგმარება სახლის ორიენტაციის დაცვით (საცხოვრებელი ზონები — სამხრეთი).

- მიწის გეოლოგიური კვლევა: ტვირთმომტანი შესაძლებლობა ≥150 კპა; საჭიროების შემთხვევაში — საყრდენი სვეტების გაძლიერება.

- ფუნდამენტის გარშემო დრენაჟის სისტემის მოწყობა ზედაპირული წყლების ასაშვებად.

- ქვიშის საფენის მოწყობა და ბაზის ჰიდროიზოლაცია.

2. ფუნდამენტი: მონოლითური ფენა

- ტიპი: ტვირთმომტანი მონოლითური ფენა სრული თერმოიზოლაციით.

- ფენის სისქე: 200–350 მმ ტვირთის მიხედვით.

- ბეტონი: M500 (C35/45), სიმკვრივე ≥2400 კგ/მ³, თერმოსტაბილურობა F200, წყლის გამძლეობა W6.

- გამაგრება: A500C კლასის რკინის კარკასი, ბარის საფეხური 150–200 მმ; ორმაგი გისოსი ფენის ზედა და ქვედა ნაწილში.

- თერმოიზოლაცია: ექსტრუდირებული პოლისტიროლი (XPS) ან მინერალური ბოჭკოვანი ფირფიტები, არაწვადი, სისქე 200–250 მმ R≥15 მ²·K/W მისაღწევად.

- მახასიათებლები: ფენა სრულად იზოლირებულია ნიადაგისგან, თერმული ხიდები გამორიცხულია.

- სეისმური მდგრადობა: ფენა გათვლილია ჰორიზონტალური დატვირთვებისთვის კოეფიციენტით s=0,3–0,4g (რეგიონიდან გამომდინარე).

2.1. ფუნდამენტი — მონოლითური ფენა (მასალის ცხრილი)

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ, W/მ·K | R-წარმოება, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბეტონიანი ფენა | ბეტონი M500 (C35/45) | 200–350 მმ | 2,0 | 0,1–0,15 | ტვირთმომტანი, თერმოსტაბილური, სიმკვრივე ≥2400 კგ/მ³ |
| გამაგრება | რკინა A500C | — | — | — | გისოსი 150×150 მმ, ზედა და ქვედა |
| თერმოიზოლაცია | XPS / PIR / არაწვადი MW | 250 მმ | 0,033–0,035 | 7,0–7,5 | სრული იზოლაცია ნიადაგისგან, თერმული ხიდების გაუქმება |

შენიშვნები:

- ფუნდამენტი სრულად იზოლირებულია ნიადაგისგან.

- სეისმური მდგრადობა: ჰორიზონტალური დატვირთვები 0,3–0,4 g.

- საერთო R-წარმოება ≥15, როდესაც იზოლაციის სისქე 250 მმ.

3. კედლები

- მასალა: მონოლითური ბეტონი, სიმკვრივე ≥2400 კგ/მ³, სიმტკიცე ≥35 MPa.

- კედლის სისქე: 250–300 მმ.

- თერმოიზოლაცია:

  - მინერალური ბოჭკოვანი ფირფიტები ან PIR/XPS, არაწვადი, λ ≤0.035 W/მ·K.

  - სისქე: 250–350 მმ R≥15 მ²·K/W მისაღწევად.

  - ფირფიტები სრულად იკვრება და შლაპასების გასაფარად, თერმული ხიდები მინიმუმამდეა დაყვანილი.

- გამაგრება: ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კარკასები, ბინების ფანჯრის წვრილი ანკერები.

- სეისმური მდგრადობა: კედლები გათვლილია ჰორიზონტალური დატვირთვებისთვის 0,3–0,4g; deformation joints გათვალისწინებულია.

3.2. გარე კედლები (მასალის ცხრილი)

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ, W/მ·K | R-წარმოება, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მონოლითური ბეტონი | M500 | 250 მმ | 2,0 | 0,125 | ტვირთმომტანი ელემენტი |
| თერმოიზოლაცია | მინერალური ბოჭკოვანი / PIR / XPS, არაწვადი | 300 მმ | 0,033–0,035 | 8,5–9,0 | სრულად დაცული, თერმული ხიდების შემცირება |
| შიდა დაფარვა | გიპსი / штукатурка | 20 მმ | 0,25 | 0,08 | ეკოლოგიური, სუნთქვადი |
| კედლის საერთო R-წარმოება | — | — | — | ≥15 | Passive House სტანდარტის შესაბამისი |

შენიშვნები:

- პანორამული ფანჯრები ≥35% ფასადის ფართობის, ტრიპლ-საშტატო Low-E.

- თერმული გასაწყვეტი, ჰერმეტიკული ჩარჩოები EPDM.

- სეისმური მდგრადობა: კედლები გათვლილია ჰორიზონტალური დატვირთვებისთვის 0,3–0,4 g.

4. სართული და სახურავი

- სართული: მონოლითური ფენა, სისქე 200–250 მმ, იზოლირებულია გარეთა კედლებთან მსგავსად (R≥15).

- სახურავი: სადგომი ან ფერდიანი, მინერალური ბოჭკოვანი, PIR ან XPS, სისქე 250–350 მმ, λ ≤0,035 W/მ·K.

- ჰიდრო- და პაროიზოლაცია: აუცილებელია, ტენიანობის კონტროლით.

- სეისმური მდგრადობა: სართული დაკავშირებულია მონოლითურ კედლებთან ანკერებით და შლაპებით ჰორიზონტალური დატვირთვებისგან deformation–ის თავიდან ასაცილებლად.

4.1. სახურავი (მასალის ცხრილი)

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ, W/მ·K | R-წარმოება, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მონოლითური ფენა / კარკასი | ბეტონი / ხის კარკასი | 200 მმ | 2,0 | 0,10 | ტვირთმომტანი ელემენტი |
| თერმოიზოლაცია | მინერალური ბოჭკოვანი / PIR / XPS, არაწვადი | 300 მმ | 0,033–0,035 | 8,5–9,0 | სრულად დაცული, თერმული ხიდების გაუქმება |
| ჰიდრო- და პაროიზოლაცია | PE / EPDM მემბრანა | — | — | — | კონდენსატისა და ტენის შეღწევის პრევენცია |
| საერთო R-წარმოება | — | — | — | ≥15 | Passive House სტანდარტის შესაბამისი |

შენიშვნები:

- სახურავი შეიძლება იყოს ფერდიანი ან სადგომი.

- ინტეგრაცია MVHR სისტემასთან და მზის კოლექტორებთან.

5. ფანჯრები

- ტიპი: ტრიპლ Low-E ფანჯრები.

- ფანჯრების R-წარმოება: ≥1,0 მ²·K/W.

- ჩარჩოები: ალუმინის-ხის ან PVC თერმული შესვენებით.

- ფანჯრის ფართობი: მინიმუმ 35% ფასადის, უმეტესწილად სამხრეთის მხარეს მზის სინათლისთვის.

- ჰერმეტულობა: EPDM ან სილიკონის გასკეტები, მონტაჟი პარო- და ქარის იზოლაციით.

5.1. ფანჯრები (მასალის ცხრილი)

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ, W/მ·K | R-წარმოება, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფანჯრის ბლოკი | ტრიპლ Low-E | 44–50 მმ | 1,0 | 1,0 | მაღალი თერმოიზოლაცია, ენერგიის დაზოგვა |
| ჩარჩო | ალუმინი თერმული შესვენებით / ხე | — | 0,6–0,8 | 1,2 | არაწვადი, ჰერმეტიკული |
| ფანჯრის ფართობი | — | ≥35% ფასადი | — | — | მზის სინათლისა და ხედისთვის მაქსიმალური გამოყენება |

6. ვენტილაცია და საინჟინრო სისტემები

- MVHR სისტემა (Mechanical Ventilation with Heat Recovery) ეფექტურობით ≥85%.

- გათბობა: კომბინირებული — ხის ღუმელი მისაღებში და ინფრაწითელი პანელები საძინებლებში.

- წყალი და ელექტრო: დამალული, თერმოიზოლირებული მილები და კაბელები.

- ენერგოეფექტურობა: შენობები გათვლილია მინიმალური ენერგიის მოხმარებისთვის Passive House სტანდარტის შესაბამისად.

6.1. საინჟინრო სისტემები (ცხრილი)

| ელემენტი | ტიპი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- |
| ვენტილაცია | MVHR | ეფექტურობა ≥85%, სითბოს დაკარგვის პრევენცია |
| გათბობა | ხის ღუმელი + ინფრაწითელი პანელები | ეკონომიური, ენერგოეფექტური, ინტეგრირებული MVHR–თან |
| წყალმომარაგება | დამალული მილები თერმოიზოლაციით | სითბოს დაკარგვისა და კონდენსაციის მინიმიზაცია |
| ელექტრო | დამალული კაბელები | ყველა გატეხვის იზოლაცია და ჰერმეტიზაცია |

7. სეისმური მდგრადობა

- ფუნდამენტი, კედლები და სართულები გათვლილია ჰორიზონტალური დატვირთვებისთვის 0,3–0,4 g.

- deformation joints ყოველ 12–15 მმ, განლაგების მიხედვით.

- ყველა კავშირი გაძლიერებულია მიწისძვრის შემთხვევაში დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

8. ხარისხის კონტროლი

- თერმოგრაფიული კონტროლი ყველა ღია კონსტრუქციაზე.

- Blower Door Test ჰერმეტულობის შესამოწმებლად ≤0.6 ჰაერის მოცულობა/საათი.

- კედლების, სახურავის და ფანჯრების R-წარმოების შემოწმება.

- გათბობის, ვენტილაციის და წყალმომარაგების სისტემების ინსპექტირება.

9. მშენებლობის დასრულება

- ობიექტის გადაცემა სრული დოკუმენტაციით და სერთიფიკატებით.

- მფლობელთა ინსტრუქтажი მაღალი ენერგოეფექტურობის და შიდა კლიმატის კონტროლის მქონე სახლის ექსპლუატაციისთვის.

10. შიდა დაგება (არ შედის მასალის ღირებულება, 200 USD/მ²)

- გამოყენება ეკოლოგიურ, არაწვად მასალებს.

- ყველა შლაპასისა და ჯვრის ჰერმეტიზაცია ჰაერის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.

- ფინიშური დაფარვები არ უნდა შეამციროს კედლებისა და სახურავის R-წარმოება.

Русский

Для GDB Green Energy Village (Грузия)

_______________________________

Технология: Монолитный дом по стандарту Passive House — подробный протокол с материалами

#### 1. Подготовка участка и геотехнические работы

- Разметка и планировка участка с соблюдением ориентации дома (жилые зоны — юг).

- Геологическое исследование грунта: несущая способность ≥150 кПа; при необходимости — усиление сваями.

- Организация дренажной системы вокруг фундамента для отвода поверхностных вод.

- Устройство песчаной подушки и гидроизоляции основания.

#### 2. Фундамент: монолитная плита

- Тип: несущая монолитная плита с полной термоизоляцией.

- Толщина плиты: 200–350 мм в зависимости от нагрузок.

- Бетон: М500 (C35/45), плотность ≥2400 кг/м³, морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

- Армирование: каркас из арматуры класса A500C, шаг стержней 150–200 мм; двойной сетчатый каркас по верху и низу плиты.

- Утеплитель: экструдированный пенополистирол (XPS) или минераловатные плиты, негорючие, толщина 200–250 мм для R≥15 м²·K/W.

- Особенности: плита полностью изолирована от грунта, исключены тепловые мосты.

- Сейсмостойкость: плита рассчитывается на горизонтальные нагрузки с коэффициентом s=0,3–0,4g (в зависимости от региона).

### 2.1. Фундамент — монолитная плита

| Элемент | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонная плита | Бетон М500 (C35/45) | 200–350 мм | 2,0 | 0,1–0,15 | Несущая, морозостойкий, плотность ≥2400 кг/м³ |
| Армирование | Сталь A500C | — | — | — | Сетка 150×150 мм, верх и низ |
| Термоизоляция | XPS / PIR / негорючая MW | 250 мм | 0,033–0,035 | 7,0–7,5 | Полная изоляция от грунта, исключает тепловые мосты |

Особенности:

- Фундамент полностью изолирован от грунта.

- Сейсмостойкость: горизонтальные нагрузки 0,3–0,4 g.

- Р-значение общей конструкции ≥15 при толщине изоляции 250 мм.

#### 3. Стены

- Материал: монолитный бетон с плотностью ≥2400 кг/м³, прочность ≥35 МПа.

- Толщина стен: 250–300 мм.

- Утепление:

  - Минераловатные плиты или PIR/XPS негорючие, λ ≤0,035 Вт/м·K.

  - Толщина: 250–350 мм для достижения R≥15 м²·K/W.

  - Панели монтируются с полной герметизацией стыков, минимизируя тепловые мосты.

- Армирование: вертикальные и горизонтальные каркасы, анкерные элементы для оконных проёмов.

- Сейсмостойкость: стены рассчитаны на горизонтальные нагрузки до 0,3–0,4g; предусмотрены деформационные швы.

### 3.2. Наружные стены

| Элемент | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монолитный бетон | М500 | 250 мм | 2,0 | 0,125 | Несущий элемент |
| Утеплитель | Минеральная вата / PIR / XPS, негорючий | 300 мм | 0,033–0,035 | 8,5–9,0 | Полная герметизация, минимизация тепловых мостов |
| Внутренняя отделка | Гипс / штукатурка | 20 мм | 0,25 | 0,08 | Экологичная, паропроницаемая |
| Общая R-ценность стены | — | — | — | ≥15 | Соответствует стандарту Passive House |

Особенности:

- Панорамные окна ≥35% площади фасада, тройной стеклопакет Low-E.

- Герметичные рамы с терморазрывом, уплотнители EPDM.

- Сейсмостойкость: стены рассчитаны на горизонтальные нагрузки до 0,3–0,4 g.

4. Перекрытия и крыша

- Перекрытия: монолитные плиты толщиной 200–250 мм, утеплённые по аналогии с внешними стенами (R≥15).

- Крыша: плоская или скатная, утепление минераловатными плитами, PIR или XPS, толщина 250–350 мм, λ ≤0,035 Вт/м·K.

- Гидро- и пароизоляция: обязательная, с контролем влажности.

- Сейсмостойкость: перекрытия соединяются с монолитными стенами с анкерами и швами, предотвращающими деформации при горизонтальных нагрузках.

### 4.1. Крыша

| Элемент | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монолитная плита / стропильная конструкция | Бетон / деревянный каркас | 200 мм | 2,0 | 0,10 | Несущий элемент |
| Утеплитель | Минеральная вата / PIR / XPS, негорючий | 300 мм | 0,033–0,035 | 8,5–9,0 | Полная герметизация, исключение тепловых мостов |
| Гидро- и пароизоляция | Мембрана PE / EPDM | — | — | — | Предотвращает конденсат и проникновение влаги |
| Общая R-ценность | — | — | — | ≥15 | Соответствует стандарту Passive House |

Особенности:

- Крыша может быть плоской или скатной.

- Интеграция с MVHR и солнечными коллекторами.

5. Остекление

- Тип: тройные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием (Low-E).

- R-значение окон: не ниже 1,0 м²·K/W.

- Рамы: алюминиево-деревянные или PVC с терморазрывом.

- Площадь остекления: минимум 35% фасадной площади, преимущественно на южной стороне для солнечного света.

- Герметичность: уплотнители EPDM или силикон, монтаж с паро- и ветроизоляцией.

### 5.1. Остекление

| Элемент | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклопакет | Тройное Low-E | 44–50 мм | 1,0 | 1,0 | Высокая теплоизоляция, энергосбережение |
| Рама | Алюминий с терморазрывом / дерево | — | 0,6–0,8 | 1,2 | Негорючие, герметичные |
| Площадь остекления | — | ≥35% фасада | — | — | Для максимального солнечного света и вида |

6. Вентиляция и инженерные системы

- Система MVHR (Mechanical Ventilation with Heat Recovery) с эффективностью ≥85%.

- Отопление: комбинированное — дровяная печь в гостиной и инфракрасные панели в спальнях.

- Водоснабжение и электрика: скрытая прокладка, термоизоляция труб и кабелей.

- Энергоэффективность: здания рассчитаны на минимальное энергопотребление согласно Passive House standard.

### 6.1. Инженерные системы

| Элемент | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вентиляция | MVHR (Mechanical Ventilation with Heat Recovery) | Эффективность ≥85%, предотвращение теплопотерь |
| Отопление | Дровяная печь + инфракрасные панели | Экономное, энергоэффективное, интегрированное с системой MVHR |
| Водоснабжение | Скрытые трубы с теплоизоляцией | Минимизация теплопотерь и конденсата |
| Электрика | Кабельные трассы скрытые | Изоляция и герметизация всех проходов |

### 7. Сейсмостойкость

- Фундамент, стены и перекрытия рассчитаны на горизонтальные нагрузки 0,3–0,4 g.

- Деформационные швы каждые 12–15 м в зависимости от конфигурации.

- Все соединения армированы для предотвращения разрушений при землетрясениях.

### 8. Контроль качества

- Тепловизионный контроль всех ограждающих конструкций.

- Blower Door Test для подтверждения герметичности ≤0,6 объёмов воздуха/час.

- Проверка R-значений стен, крыши и окон.

- Проверка систем отопления, вентиляции и водоснабжения.

9. Завершение строительства

- Сдача объекта с полным комплектом документации и сертификатов.

- Инструктаж владельцев по эксплуатации дома с высокой энергоэффективностью и контролем внутреннего климата.

10. Внутренняя отделка (отдельная оплата, 200 USD/ м2, без стоимости материалов)

- Используются экологичные, негорючие материалы.

- Герметизация всех стыков и швов для предотвращения утечек воздуха.

- Финишные покрытия не должны снижать R-значение стен и крыши.