## English

Assumptions Approved for Application in Georgia

Table of assumptions regarding the necessity of complying with the Passive House standard (R≥15) for the construction of private houses from 1 to 5 floors using different technologies in the climate of Georgia.
The table takes into account average temperatures, seismic resistance, and the application of the Protocol with two main climate zones — Tbilisi (continental, hot summers, mild winters) and Batumi (maritime, humid climate, warm summers, mild winters).

| City | Average Temperatures | Seismic Resistance | Technology | Foundation | Walls | Roof | Glazing | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tbilisi | -10…+40°C | 0.3–0.4 g | Monolithic | Strip / Pile-Raft / Slab with XPS insulation 50–100 mm | Concrete + insulation for R≥15 | Min. 150 mm insulation, airtight | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Airtightness, MVHR ≥85%, thermal bridge control |
| Tbilisi | -10…+40°C | 0.3–0.4 g | XPS-Graphite SIP Panels, Passive House, R≥15 | Slab / Strip / Pile-Raft, XPS 50–100 mm | Graphite SIP panel R≥15 | Graphite SIP panel R≥15, airtight | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Blower Door airtightness ≤0.6 ACH, MVHR ≥85% |
| Tbilisi | -10…+40°C | 0.3–0.4 g | Modular houses | Slab / Pile-Raft, insulation 50–100 mm | Modular panels, R≈15 | Modular roof R≥15 | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Joint sealing, U-value control |
| Batumi | -10…+40°C, humid | 0.3 g | Monolithic | Strip / Pile-Raft / Slab with moisture protection and XPS insulation 50–100 mm | Concrete + insulation for R≥15 | Min. 150 mm insulation, airtight, moisture-resistant | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Moisture protection of roof and walls is mandatory, MVHR ≥85% |
| Batumi | -10…+40°C, humid | 0.3 g | XPS-Graphite SIP Panels, Passive House, R≥15 | Slab / Strip / Pile-Raft, XPS 50–100 mm | Graphite SIP panel R≥15 | Graphite SIP panel R≥15, airtight, moisture-resistant | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Mandatory Blower Door test ≤0.6 ACH, MVHR ≥85% |
| Batumi | -10…+40°C, humid | 0.3 g | Modular houses | Slab / Pile-Raft, insulation 50–100 mm | Modular panels, R≈15 | Modular roof R≥15, moisture-resistant | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Joint sealing, U-value control, condensation protection |

Key Changes and Recommendations:

- For Batumi, it is important to consider high humidity — moisture protection under the foundation, and walls and roof must be waterproofed.

- For both cities, XPS-Graphite SIP panels with R≥15 provide the required thermal insulation without additional insulation.

- Double glazing Low-E with Argon/Krypton is sufficient for Passive House in Georgia. Triple glazing is unnecessary.

- MVHR ventilation ≥85% and Blower Door ≤0.6 ACH are mandatory for all technologies.

- Foundations: strip and pile-raft foundations for seismic resistance, slabs for large houses (>250 m²).

## ქართული

საქართველოსთვის გამოყენებისათვის დამტკიცებული დაშვებები

დაშვების ცხრილი Passive House სტანდარტის (R≥15) დაცვის აუცილებლობის შესახებ 1–5 სართულიანი კერძო სახლების მშენებლობისთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებით საქართველოს კლიმატში.
ცხრილი ითვალისწინებს საშუალო ტემპერატურებს, სეისმურ მდგრადობას და პროტოკოლის გამოყენებას ორი ძირითადი კლიმატური ზონის მიხედვით — თბილისი (კონტინენტალური, ცხელი ზაფხული, რბილი ზამთარი) და ბათუმი (მოზაიკური, სველი კლიმატი, თბილი ზაფხული, რბილი ზამთარი).

| ქალაქი | საშუალო ტემპერატურა | სეისმური მდგრადობა | ტექნოლოგია | ფუნდამენტი | კედლები | სახურავი | შუშები | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თბილისი | -10…+40°C | 0,3–0,4 g | მონოლითი | ლენტური / სვაი-რასტვერკი / ფილა XPS იზოლაციით 50–100 მმ | ბეტონი + იზოლაცია R≥15 | მინ. 150 მმ იზოლაცია, ჰერმეტიზაცია | ორმაგი შუშა Low-E, არგონი/კრიპტონი | ჰერმეტიზაცია, MVHR ≥85%, თბური ხიდების კონტროლი |
| თბილისი | -10…+40°C | 0,3–0,4 g | XPS-გრაფიტის SIP პანელები, Passive House, R≥15 | ფილა / ლენტური / სვაი-რასტვერკი, XPS 50–100 მმ | გრაფიტიანი SIP პანელი R≥15 | გრაფიტიანი SIP პანელი R≥15, ჰერმეტიზაცია | ორმაგი შუშა Low-E, არგონი/კრიპტონი | Blower Door ჰერმეტიზაცია ≤0,6 ACH, MVHR ≥85% |
| თბილისი | -10…+40°C | 0,3–0,4 g | მოდულური სახლები | ფილა / სვაი-რასტვერკი, იზოლაცია 50–100 მმ | მოდულური პანელები, R≈15 | მოდულური სახურავი R≥15 | ორმაგი შუშა Low-E, არგონი/კრიპტონი | სახურავებისა და კედლების იერღამების ჰერმეტიზაცია, U-შესაბამისობის კონტროლი |
| ბათუმი | -10…+40°C, სველი | 0,3 g | მონოლითი | ლენტური / სვაი-რასტვერკი / ფილა ტენიანობის დაცვისა და XPS იზოლაციით 50–100 მმ | ბეტონი + იზოლაცია R≥15 | მინ. 150 მმ იზოლაცია, ჰერმეტიზაცია, ტენიანობის მიმართ მდგრადი | ორმაგი შუშა Low-E, არგონი/კრიპტონი | სახურავისა და კედლების ტენიანობის დაცვა აუცილებელია, MVHR ≥85% |
| ბათუმი | -10…+40°C, სველი | 0,3 g | XPS-გრაფიტის SIP პანელები, Passive House, R≥15 | ფილა / ლენტური / სვაი-რასტვერკი, XPS 50–100 მმ | გრაფიტიანი SIP პანელი R≥15 | გრაფიტიანი SIP პანელი R≥15, ჰერმეტიზაცია, ტენიანობის მიმართ მდგრადი | ორმაგი შუშა Low-E, არგონი/კრიპტონი | აუცილებელი Blower Door ტესტი ≤0,6 ACH, MVHR ≥85% |
| ბათუმი | -10…+40°C, სველი | 0,3 g | მოდულური სახლები | ფილა / სვაი-რასტვერკი, იზოლაცია 50–100 მმ | მოდულური პანელები, R≈15 | მოდულური სახურავი R≥15, ტენიანობის მიმართ მდგრადი | ორმაგი შუშა Low-E, არგონი/კრიპტონი | ჯვრის ჰერმეტიზაცია, U-შესაბამისობის კონტროლი, კონდენსატის დაცვის უზრუნველყოფა |

ძირითადი ცვლილებები და რეკომენდაციები:

- ბათუმში მნიშვნელოვანია მაღალი სიხისტის გათვალისწინება — ფუნდამენტის ქვეშ ტენიანობის დაცვა, კედლები და სახურავი უნდა იყოს ჰიდროიზოლირებული.

- ორივე ქალაქისთვის, XPS-გრაფიტის SIP პანელები R≥15 უზრუნველყოფენ საჭირო თბოიზოლაციას დამატებითი იზოლაციის გარეშე.

- ორმაგი შუშა Low-E არგონ/კრიპტონით საკმარისია Passive House-სთვის საქართველოში. სამმაგი შუშა ზედმეტია.

- MVHR ვენტილაცია ≥85% და Blower Door ≤0,6 ACH აუცილებელია ყველა ტექნოლოგიისთვის.

- ფუნდამენტები: ლენტური და სვაი-რასტვერკი სეისმური მდგრადობისთვის, ფილა დიდი სახლების (>250 მ²) შემთხვევაში.

Русский

Допущения, утвержденные для применения в Грузии

Таблица с допущениями по необходимости соблюдения стандарта Passive House (R≥15) для строительства частных домов от 1 до 5 этажей с разными технологиями в климате Грузии.

Таблица учитывает средние температуры, сейсмоустойчивость и применение Протокола с двумя основными климатическими зонами — Тбилиси (континентальный, жаркое лето, мягкая зима) и Батуми (морской, влажный климат, тёплое лето, мягкая зима).

| Город | Средние температуры | Сейсмоустойчивость | Технология | Фундамент | Стены | Крыша | Остекление | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тбилиси | -10…+40°C | 0,3–0,4 g | Монолит | Ленточный / Свайно-ростверковый / Плита с утеплением XPS 50–100 мм | Бетон + утепление для R≥15 | Мин. 150 мм утепления, герметично | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Герметизация, MVHR ≥85%, контроль тепловых мостов |
| Тбилиси | -10…+40°C | 0,3–0,4 g | XPS-Graphite SIP Panels, Passive House, R≥15 | Плита / Ленточный / Свайно-ростверк, XPS 50–100 мм | SIP-панель с графитом R≥15 | SIP-панель с графитом R≥15, герметично | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Проверка герметичности Blower Door ≤0,6 ACH, вентиляция MVHR ≥85% |
| Тбилиси | -10…+40°C | 0,3–0,4 g | Модульные дома | Плита / Свайно-ростверк, утепление 50–100 мм | Модульные панели, R≈15 | Модульная кровля R≥15 | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Герметизация стыков, контроль U-значений |
| Батуми | -10…+40°C, влажно | 0,3 g | Монолит | Ленточный / Свайно-ростверковый / Плита с влагозащитой и утеплением XPS 50–100 мм | Бетон + утепление для R≥15 | Мин. 150 мм утепления, герметично, влагостойкость | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Влагоизоляция крыши и стен обязательна, вентиляция MVHR ≥85% |
| Батуми | -10…+4°C, влажно | 0,3 g | XPS-Graphite SIP Panels, Passive House, R≥15 | Плита / Ленточный / Свайно-ростверк, XPS 50–100 мм | SIP-панель с графитом R≥15 | SIP-панель с графитом R≥15, герметично, влагостойкость | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Обязательная проверка герметичности Blower Door ≤0,6 ACH, вентиляция MVHR ≥85% |
| Батуми | -10…+40°C, влажно | 0,3 g | Модульные дома | Плита / Свайно-ростверк, утепление 50–100 мм | Модульные панели, R≈15 | Модульная кровля R≥15, влагостойкость | Double glazing Low-E, Argon/Krypton | Герметизация стыков, контроль U-значений, защита от конденсата |

Основные изменения и рекомендации:

- Для Батуми важно учитывать повышенную влажность — влагозащита под фундаментом, стены и кровля должны быть гидроизолированы.

- Для обоих городов SIP-панели XPS-графит с R≥15 обеспечивают требуемую теплоизоляцию без дополнительного утепления.

- Двойное остекление Low-E с Argon/Krypton достаточно для Passive House в Грузии. Тройное стекло — излишне.

- Вентиляция MVHR ≥85% и Blower Door ≤0,6 ACH обязательны для всех технологий.

- Фундаменты: ленточные и свайно-ростверковые для сейсмоустойчивости, плита — для больших домов (>250 м²).