## English

For GDB Green Energy Village (Georgia)
Technology: SIP Panels as Load-Bearing Structure

Sandwich panels OSB–insulation–OSB (load-bearing), thickness 200–350 mm
Goal: Wall U-value ≤ 0.12–0.15 W/m²·K (R ≥ 15)

### 1. Site Preparation and Geotechnical Works

- Site layout following Passive House orientation (main glazing to the south).

- Soil bearing capacity ≥150 kPa.

- Stormwater and perimeter drainage installation.

- Groundwork and preparation for foundation.

### 2. Foundation: Strip or Pile-Foundation (Lightweight Technology for SIP)

2.1 Option A — Strip Foundation (Minimal Settlement)

- Depth: 600–900 mm (depending on frost zone).

- Width: 300–400 mm.

- Concrete: C20/25 – C25/30.

- Reinforcement: 4 longitudinal bars A500C Ø12–14 mm.

- Waterproofing: Bitumen + membrane.

- Inspection vents + embedded anchors for SIP panels.

- R-value is achieved via insulation of the plinth, not the slab.

2.2 Option B — Pile-Foundation (Recommended for Georgia — Seismic Zone)

- Bored or screw piles (Ø108–159 mm).

- Pile spacing 1.0–2.0 m.

- Rigid grillage: steel or reinforced concrete.

- Strong anchors for SIP panels.

- High seismic resistance (up to 8–9 points).

2.3 Foundation Insulation

| Element | Material | Thickness | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plinth insulation | XPS/PIR | 150–250 mm | 0.033 | 5.0–7.5 |
| Waterproofing | EPDM/bitumen | — | — | — |
| Wind protection | Membrane | — | — | — |

### 3. Load-Bearing Walls: SIP Panels

- SIP = OSB + insulation + OSB, used as structural elements transferring vertical and horizontal loads.

3.1 Panel Structure

| Layer | Material | Thickness | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outer layer | OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |
| Core | PIR / EPS-HR / MW | 200–300 mm | 0.022–0.035 | 8.5–12 |
| Inner layer | OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |
| Total R-value | — | — | — | ≥15 |

- Panels are connected using timber or LVL joints; the entire structure works as a single rigid box with exterior finish resembling a plastered house.

3.2 Wall Installation

- Vertical loads are carried by OSB + SIP edges.

- Horizontal loads resisted by diaphragm action of panels.

- All joints filled with foam and sealed with vapour barrier tape.

- Anchors fixed to the foundation through the bottom plate.

- Seismic design: 0.3–0.4g.

### 4. Floors and Roof: SIP Panels as Load-Bearing Elements

- Inter-floor: high-density SIP panels or SIP I-joists.

- Roof: SIP panels 200–300 mm.

- Full sealing required (Passive House standard).

4.1 Roof Structure

| Element | Material | Thickness | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |  |
| Insulation | PIR / EPS / MW | 250–350 mm | 0.022–0.035 | 8.5–12 |
| OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |  |
| Total R | — | — | — | ≥15 |

### 5. Glazing

- Triple glazing, Low-E, Argon/Krypton.

- Window U-value ≤0.80 W/m²·K.

- Glazing ≥35% of south façade.

- Installed on warm perimeter (EPDM tape + vapour barrier).

### 6. Ventilation and Engineering

- MVHR ≥85% (e.g., Zehnder, Brink).

- Heating: infrared panels + fireplace (optional).

- Hot water: solar collector / boiler.

- Hidden electrical wiring, SIP penetrations sealed with gaskets.

### 7. Seismic Resistance

- SIP box — high rigidity, design load 0.3–0.4g.

- Additional steel brackets at corners.

- Grillage or strip ties the house into a single system.

### 8. Quality Control

- Blower Door Test ≤0.6 ACH.

- Thermographic inspection of panels.

- Verification of joint airtightness.

- Check of actual U-value.

### 9. Completion

- Passive House Ready certification.

- Operation manuals.

- Owner training.

### 10. Interior Finishes (USD 200/m², materials not included)

- Drywall, plaster, or decorative panels.

- All joints sealed.

- Non-combustible, eco-friendly materials.

## ქართული

GDB Green Energy Village-ისთვის (საქართველო)

ტექნოლოგია: SIP პანელები როგორც დამტვირთავი კონსტრუქცია

სენდვიჩ-პანელები OSB–იზოლაცია–OSB (დამტვირთავი), სისქე 200–350 მმ
მიზანი: კედლის U ≤ 0,12–0,15 W/m²·K (R ≥ 15)

### 1. მიწის მომზადება და გეოტექნიკური სამუშაოები

- участка განლაგება Passive House-ის პრინციპებით (მთავარი შუშები სამხრეთისკენ).

- ნიადაგის ტევადობა ≥150 kPa.

- წვიმის და წრის დრეინაჟის მოწყობა.

- საფუძვლის მომზადება.

### 2. საფუძველი: ზოლიანი ან ძირზე-ნავარდი (SIP-სთვის მსუბუქი ტექნოლოგია)

2.1 ვარიანტი A — ზოლიანი საფუძველი (მინიმალური ჩასხმა)

- სიღრმე: 600–900 მმ (საზოგადოებრივი სიგამხდრის მიხედვით).

- სიგანე: 300–400 მმ.

- ბეტონი: C20/25 – C25/30.

- გამაგრება: 4 გრძელი ზოლი A500C Ø12–14 მმ.

- ჰიდროიზოლაცია: ბიტუმი + მემბრანა.

- ინსპექციის ხვრელები + მყარად დამაგრებულიanker-ები SIP პანელებისთვის.

- R-სიდიდე მიიღება ფასადის იზოლაციით, არა სლაბით.

2.2 ვარიანტი B — ძირზე-ნავარდი (საფრთხე: სეისმოზონა, რეკომენდებულია საქართველოში)

- ხრახნული ან ძირზე-ჩასმული საძირკვლები (Ø108–159 მმ).

- საძირკვლის მანძილი 1,0–2,0 მ.

- მყარად ჩასმული გრილაჟი: ლითონი ან ბეტონი.

- ძლიერიanker-ები SIP პანელებისთვის.

- მაღალი სეისმური მდგრადობა (8–9 ბალი).

2.3 საძირკვლის იზოლაცია

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ფასადის იზოლაცია | XPS/PIR | 150–250 მმ | 0.033 | 5.0–7.5 |
| ჰიდროიზოლაცია | EPDM/ბიტუმი | — | — | — |
| ქარის დაცვის მემბრანა | — | — | — | — |

### 3. დამტვირთავი კედლები: SIP პანელები

- SIP = OSB + იზოლაცია + OSB, გამოიყენება როგორც კონსტრუქციული ელემენტი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დატვირთვის გადაცემისთვის.

3.1 პანელის სტრუქტურა

| ფენა | მასალა | სისქე | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გარე ფენა | OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |
| ბირთვი | PIR / EPS-HR / MW | 200–300 მმ | 0.022–0.035 | 8.5–12 |
| შიდა ფენა | OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |
| საერთო R | — | — | — | ≥15 |

- პანელები ერთიანად იკავშირება ხის ან LVL კოჭებით; მთელი კონსტრუქცია მუშაობს როგორც მყარი ყუთი, გარე ზედაპირი მსგავსია გალესილი სახლს.

3.2 კედლების მონტაჟი

- ვერტიკალური დატვირთვა ოსბ + SIP კიდით.

- ჰორიზონტალური დატვირთვა პანელის დიაფრაგმის მოქმედებით.

- ყველა შვება ნავსაყუდით და აირტანური ლენტის გადაკვეთით.
-anker-ები დამაგრებულია საძირკველზე ქვედა თაღიდან.

- სეისმური მდგრადობა: 0,3–0,4g.

### 4. იატაკები და სახურავი: SIP პანელები როგორც დამტვირთავი ელემენტები

- სართული–სართული: მაღალი სიხისტის SIP პანელები ან SIP I-ჯოისტები.

- სახურავი: SIP პანელები 200–300 მმ.

- სრული ჰერმეტიზაცია აუცილებელია (Passive House სტანდარტი).

4.1 სახურავის სტრუქტურა

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |  |
| იზოლაცია | PIR / EPS / MW | 250–350 მმ | 0.022–0.035 | 8.5–12 |
| OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |  |
| საერთო R | — | — | — | ≥15 |

### 5. შუშები

- სამმაგი შუშები, Low-E, არგონი/კრიპტონი.

- ფანჯრების U ≤0,80 W/m²·K.

- შუშის ფართობი ≥35% სამხრეთის ფასადზე.

- მონტაჟი თბილ კონტურზე (EPDM + აირტანური ბარიერი).

### 6. ვენტილაცია და ინჟინერია

- MVHR ≥85% (მაგ: Zehnder, Brink).

- გათბობა: ინფრაწითელი პანელები + ბუხარი (არასავალდებულო).

- ცხელი წყალი: მზის კოლექტორი / ბოილერი.

- ელექტრო სისტემა დამალულია, SIP–ში გასვლები ჰერმეტიზდება მანჯეტებით.

### 7. სეისმური მდგრადობა

- SIP ყუთი — მაღალი სიხისტე, გამონაკლისი 0,3–0,4g.

- დამატებითი ლითონის კუთხეები კუთხეებში.

- გრილაჟი ან ზოლი ანებებს სახლს ერთიან სისტემად.

### 8. ხარისხის კონტროლი

- Blower Door Test ≤0.6 ACH.

- პანელების თერმოგრაფიული ინსპექცია.

- შვებების ჰერმეტიზაციის შემოწმება.

- რეალური U-ის შემოწმება.

### 9. მშენებლობის დასრულება

- Passive House Ready სერტიფიკატი.

- ექსპლუატაციის დოკუმენტაცია.

- მფლობელის ინსტრუქტაჟი.

### 10. შიდა გაფორმება (200 USD/მ², მასალა არ შედის)

- მშრალი კედელი, გალესვა ან დეკორატიული პანელები.

- ყველა შვება ჰერმეტიზებულია.

- არასაწვავი, ეკო-მეგობრული მასალები.

Русский

# Для GDB Green Energy Village (Грузия)

# Технология: SIP-панели как несущая конструкция

Сэндвич-панели OSB–изоляция–OSB (несущие), толщина 200–350 мм
Цель: U стены ≤ 0,12–0,15 W/m²·K (R ≥ 15)

# 1. Подготовка участка и геотехнические работы

• Разметка участка с ориентацией по Passive House (основное остекление на юг).
• Геология: несущая способность грунта ≥150 кПа.
• Устройство ливневого и кольцевого дренажа.
• Планировка и подготовка основания под фундамент.

# 2. Фундамент: ленточный или свайно-ростверковый (лёгкая технология под SIP)

## 2.1. Вариант A — Ленточный фундамент (минимальная осадка)

• Глубина: 600–900 мм (в зависимости от зоны промерзания).
• Ширина ленты: 300–400 мм.
• Бетон: C20/25 – C25/30.
• Армирование: 4 продольных стержня A500C Ø12–14 мм.
• Гидроизоляция: битум + мембрана.
• Ревизионные продухи + закладные анкеры под SIP-панели.

R-значение достигается за счёт утепления цоколя, а не плиты.

## 2.2. Вариант B — Свайно-ростверковый фундамент (рекомендуется для Грузии — сейсмозона)

• Сваи буроинъекционные или винтовые (Ø108–159 мм).
• Шаг свай 1,0–2,0 м.
• Ростверк металлический или железобетонный.
• Жёсткие анкеры для фиксации SIP-панелей.
• Высокая сейсмостойкость (до 8–9 баллов).

## 2.3. Утепление фундамента

| Элемент | Материал | Толщина | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цокольное утепление | XPS/PIR | 150–250 мм | 0,033 | 5,0–7,5 |
| Гидроизоляция | EPDM/битум | — | — | — |
| Ветрозащита | мембрана | — | — | — |

# 3. Несущие стены: SIP-панели

SIP = OSB + утеплитель + OSB, панели используются как несущие, передающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

## 3.1. Структура панели

| Слой | Материал | Толщина | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний слой | OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |
| Ядро | PIR / EPS-HR / MW | 200–300 мм | 0,022–0,035 | 8,5–12 |
| Внутренний слой | OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |
| Общая R стены | — | — | — | ≥15 |

Панели соединяются деревянными или LVL шипами, вся конструкция работает как единый жёсткий короб с внешней отделкой как отштукатуренный дом:

## 3.2. Монтаж стен

• Вертикальная нагрузка выдерживается OSB + SIP-ребром.
• Горизонтальная — за счёт работы панели на диафрагму.
• Все стыки заполняются пеной и проклеиваются пароизолирующей лентой.
• Анкера к фундаменту через нижнюю обвязку.
• Сейсмостойкость: расчётная 0,3–0,4g.

# 4. Перекрытия и крыша: SIP-панели как несущие элементы

• Перекрытия между этажами — SIP-панели повышенной плотности или SIP-балки (I-joist).
• Крыша — SIP-панели 200–300 мм.
• Герметизация обязательна (Passive House стандарт).

## 4.1. Таблица крыши

| Элемент | Материал | Толщина | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |  |
| Изоляция | PIR / EPS / MW | 250–350 мм | 0,022–0,035 | 8,5–12 |
| OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |  |
| Общая R | — | — | — | ≥15 |

# 5. Остекление

• Тройные стеклопакеты, Low-E, газ аргон/криптон.
• U окон ≤0,80 W/m²·K.
• Площадь остекления ≥35% южного фасада.
• Установка по теплому контуру (ленты EPDM + пароизоляция).

# 6. Вентиляция и инженерия

• MVHR ≥85% (например, Zehnder, Brink).
• Отопление: инфракрасные панели + камин (опция).
• Горячая вода — солнечный коллектор / бойлер.
• Электрика скрытая, проходы через SIP герметизируются манжетами.

# 7. Сейсмостойкость

• SIP-короб — высокая жёсткость, расчётное сопротивление 0,3–0,4g.
• Дополнительные металлические уголки на углах.
• Ростверк или лента связывают дом в единую схему.

# 8. Контроль качества

• Blower Door Test ≤0,6 ACH.
• Тепловизионный контроль панелей.
• Проверка герметичности соединений.
• Проверка фактического U-коэффициента.

# 9. Завершение строительства

• Сертификаты Passive House Ready.
• Документация по эксплуатации.
• Инструктаж владельцев.

# 10. Внутренняя отделка (200 USD/м² без материалов)

• ГКЛ, штукатурка или отделочные панели.
• Все швы герметизируются.
• Используются негорючие экологичные материалы.