## English

For GDB Green Energy Village (Georgia)

Technology: Modular house on strip foundation — detailed protocol with materials

### 1. Site Preparation and Geotechnical Work

- Layout and planning of the site respecting house orientation (living zones — south).

- Geological soil survey: bearing capacity ≥150 kPa; if necessary — reinforced with piles.

- Drainage system organization around the strip foundation for surface water removal.

- Installation of sand cushion and base waterproofing.

### 2. Foundation: Strip

- Type: load-bearing strip foundation with full thermal insulation.

- Dimensions: width 400–600 mm, height 500–700 mm depending on loads.

- Concrete: M500 (C35/45), density ≥2400 kg/m³, frost resistance F200, waterproof W6.

- Reinforcement: frame of A500C rebar, spacing 150–200 mm; double mesh frame at bottom and top of strip.

- Insulation: extruded polystyrene (XPS) or mineral wool boards, non-combustible, thickness 200–250 mm for R≥15 m²·K/W.

- Features: foundation fully isolated from the soil, thermal bridges excluded.

- Seismic resistance: designed for horizontal loads with coefficient s=0.3–0.4g.

#### 2.1. Strip Foundation

| Element | Material | Dimensions | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concrete strip | Concrete M500 (C35/45) | 400–600×500–700 mm | 2.0 | 0.1–0.15 | Load-bearing, frost-resistant, density ≥2400 kg/m³ |
| Reinforcement | Steel A500C | — | — | — | Double mesh 150×150 mm, top and bottom |
| Thermal insulation | XPS / PIR / MW, non-combustible | 200–250 mm | 0.033–0.035 | 7.0–7.5 | Full insulation from soil, eliminates thermal bridges |

### 3. Walls: Modular Panels

- Frame: wooden or light steel profile, resistant to seismic loads.

- Insulation: mineral wool / PIR / XPS, non-combustible, thickness 250–350 mm, λ ≤0.035 W/m·K, for R≥15 m²·K/W.

- Internal and external finishing: vapor-permeable, eco-friendly, 15–20 mm thick.

- Installation: full sealing of joints, minimizing thermal bridges.

- Reinforcement: anchors and reinforced connections for windows and doors.

- Seismic resistance: horizontal loads 0.3–0.4g, with expansion joints.

#### 3.1. External Walls (Panels)

| Element | Material | Thickness | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panel frame | Wood / light steel profile | 150–200 mm | 0.12–0.15 | 1.0–1.3 | Load-bearing element |
| Insulation | Mineral wool / PIR / XPS, non-combustible | 250–350 mm | 0.033–0.035 | 8.5–10 | Full sealing, no thermal bridges |
| Internal finish | Gypsum / plaster | 15–20 mm | 0.25 | 0.08 | Eco-friendly, vapor-permeable |
| Overall R-value | — | — | — | ≥15 | Complies with Passive House standard |

Features:

- Panoramic windows ≥35% of facade, triple Low-E glazing.

- Sealed frames with thermal break, EPDM gaskets.

### 4. Floors and Roof

- Floors: modular panels insulated similarly to external walls (R≥15).

- Roof: flat or pitched, insulation with mineral wool / PIR / XPS, 250–350 mm, λ ≤0.035 W/m·K.

- Waterproofing and vapor barrier: mandatory with moisture control.

- Seismic resistance: floors connected to panels with anchors and joints preventing deformations.

#### 4.1. Roof (Panel)

| Element | Material | Thickness | λ, W/m·K | R-value, m²·K/W | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame / slab | Wood / steel | 200 mm | 0.12–0.15 | 1.5–1.8 | Load-bearing element |
| Insulation | Mineral wool / PIR / XPS, non-combustible | 300 mm | 0.033–0.035 | 8.5–9.0 | Full sealing, eliminates thermal bridges |
| Waterproof / vapor barrier | PE / EPDM membrane | — | — | — | Prevents condensation and moisture |
| Overall R-value | — | — | — | ≥15 | Complies with Passive House standard |

### 5. Glazing

- Triple Low-E glazing, R≥1.0 m²·K/W.

- Aluminum-wood or PVC frames with thermal break.

- Minimum 35% of facade, mostly south-facing.

- Sealing: EPDM gaskets, installation with vapor and wind barrier.

### 6. Ventilation and Engineering Systems

- MVHR system ≥85% efficiency.

- Heating: wood stove + infrared panels.

- Concealed plumbing and electrical with thermal insulation.

- Energy efficiency: Passive House standard, minimal energy consumption.

### 7. Seismic Resistance

- Panels designed for horizontal loads 0.3–0.4 g.

- Expansion joints every 12–15 m.

- All connections reinforced with anchors and fasteners.

### 8. Quality Control

- Thermal imaging inspection of all enclosing structures.

- Blower Door Test ≤0.6 air changes/hour.

- Check R-values of walls, roof, and windows.

- Inspection of heating, ventilation, and water supply systems.

### 9. Completion of Construction

- Handover of the object with full documentation and certificates.

- Owner instructions for operation of the energy-efficient house.

### 10. Interior Finishing (additional cost, 200 USD/m², excluding materials)

- Eco-friendly, non-combustible materials.

- Sealing of all joints and seams.

- Finish coatings must not reduce R-value of walls and roof.

## ქართული

GDB Green Energy Village (საქართველო)

ტექნოლოგია: მოდულური სახლი ზოლურ ფუნდამენტზე — დეტალური პროტოკოლი მასალებით

### 1. ტერიტორიის მომზადება და გეოტექნიკური სამუშაოები

- ტერიტორიაზე განლაგება და დაგეგმარება სახლის ორიენტაციის შესაბამისად (საცხოვრებელი ზონები — სამხრეთი).

- გეოლოგიური კვლევა: ატვირთვის გამძლეობა ≥150 კპა; საჭიროების შემთხვევაში — საყრდენი პილონებით.

- წყალგამტარი სისტემა ზოლურ ფუნდამენტის გარშემო ზედაპირული წყლებისგან დასაცავად.

- ქვიშის ბალიშის და ფუნდამენტის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა.

### 2. ფუნდამენტი: ზოლი

- ტიპი: დამზოგავი ზოლური ფუნდამენტი სრული თერმოიზოლაციით.

- ზომები: სიგანე 400–600 მმ, სიმაღლე 500–700 მმ დატვირთვიდან გამომდინარე.

- ბეტონი: M500 (C35/45), სიმჭიდროვე ≥2400 კგ/მ³, მყინვარედ გამძლეობა F200, წყალგაუმტარი W6.

- არმირება: A500C კლასის რკინის კარკასი, ღერძების ნაბიჯი 150–200 მმ; ორმაგი მაგის ქსელი ზემოთ და ქვემოთ.

- თერმოიზოლაცია: ექსტრუდირებული პოლისტიროლი (XPS) ან მინერალური ვატა, დაუწვავი, სისქე 200–250 მმ R≥15 მ²·K/W.

- მახასიათებლები: ფუნდამენტი სრულად იზოლირებულია მიწისგან, თერმული ხიდები გამორიცხულია.

- სეისმური მდგრადობა: ჰორიზონტალური დატვირთვების გამოთვლა კოეფიციენტით s=0.3–0.4g.

#### 2.1. ზოლური ფუნდამენტი

| ელემენტი | მასალა | ზომები | λ, W/მ·K | R-ფასი, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ბეტონის ზოლი | ბეტონი M500 (C35/45) | 400–600×500–700 მმ | 2.0 | 0.1–0.15 | დატვირთვის გამძლე, მყინვარე გამძლე, სიმჭიდროვე ≥2400 კგ/მ³ |
| არმირება | ფოლადი A500C | — | — | — | ორმაგი ქსელი 150×150 მმ ზემოთ და ქვემოთ |
| თერმოიზოლაცია | XPS / PIR / MW, დაუწვავი | 200–250 მმ | 0.033–0.035 | 7.0–7.5 | სრული იზოლაცია მიწისგან, თერმული ხიდები გამორიცხულია |

### 3. კედლები: მოდულური პანელები

- კარკასი: ხე ან მსუბუქი ფოლადის პროფილი, სეისმური დატვირთვებისთვის მდგრადი.

- იზოლაცია: მინერალური ვატა / PIR / XPS, დაუწვავი, სისქე 250–350 მმ, λ ≤0.035 W/მ·K, R≥15 მ²·K/W.

- შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი: ორთქლგამტარი, ეკოლოგიური, 15–20 მმ სისქე.

- მონტაჟი: ყველა მტევნის სრული დაპირკეთება, თერმული ხიდების მინიმიზაცია.

- არმირება: ანკერები და გაძლიერებული კავშირები ფანჯრებისა და კარებებისათვის.

- სეისმური მდგრადობა: ჰორიზონტალური დატვირთვები 0.3–0.4g, დეფორმაციის შვრები.

#### 3.1. გარე კედლები (პანელები)

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ, W/მ·K | R-ფასი, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პანელის კარკასი | ხე / მსუბუქი ფოლადის პროფილი | 150–200 მმ | 0.12–0.15 | 1.0–1.3 | დატვირთვის გამძლე ელემენტი |
| იზოლაცია | მინ. ვატა / PIR / XPS, დაუწვავი | 250–350 მმ | 0.033–0.035 | 8.5–10 | სრული ჰერმეტიზაცია, თერმული ხიდები გამორიცხულია |
| შიდა მოსაპირკეთებელი | გიფსი / ბზინვარე | 15–20 მმ | 0.25 | 0.08 | ეკოლოგიური, ორთქლგამტარი |
| საერთო R-ფასი | — | — | — | ≥15 | შეესაბამება Passive House სტანდარტს |

განსაკუთრებული მახასიათებლები:

- პანორამული ფანჯრები ≥35% ფასადის ფართობი, სამმაგი Low-E მინა.

- ჰერმეტული კარკასები თერმული გაწყვეტით, EPDM ущільнители.

- სეისმოსუსტი: პანელები გათვლილია ჰორიზონტალური დატვირთვებისთვის 0,3–0,4g.

### 4. იატაკი და სახურავი

- იატაკი: მოდულური პანელები, იზოლირებული როგორც გარე კედლები (R≥15).

- სახურავი: ბრტყელი ან დახრილი, იზოლაცია მინერალური ვატა / PIR / XPS, 250–350 მმ, λ ≤0,035 W/მ·K.

- ჰიდრო- და ვაპორიზოლაცია: აუცილებელი, ტენიანობის კონტროლით.

- სეისმოსუსტი: პანელები დამაგრებულია ანკერებით და შვებით, რაც აფერხებს დეფორმაციას.

4.1 სახურავი (პანელური)

| ელემენტი | მასალა | სისქე | λ, W/მ·K | R, მ²·K/W | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კარკასი / ფენა | ხე / ფოლადი | 200 მმ | 0,12–0,15 | 1,5–1,8 | ტვირთმზიდავი ელემენტი |
| იზოლაცია | მინ. ვატა / PIR / XPS, არაგორებადი | 300 მმ | 0,033–0,035 | 8,5–9,0 | სრული იზოლაცია, თბური ხიდების აღმოფხვრა |
| ჰიდრო- და ვაპორიზოლაცია | PE / EPDM მემბრანა | — | — | — | კონდენსატის და ტენის შეჩერება |

საერთო R-ფასი: ≥15, შეესაბამება Passive House სტანდარტს

### 5. ფანჯრები

- სამმაგი Low-E მინა, R≥1,0 მ²·K/W.

- კარკასები ალუმინის-ხის ან PVC თერმული გაწყვეტით.

- მინიმუმ 35% ფასადის ფართობი, ძირითადად სამხრეთ მხარეს.

- ჰერმეტულობა: EPDM ущільнители, მონტაჟი ვენტილირებადი და ჰაერანაწილიანი იზოლაციით.

### 6. ვენტილაცია და ინჟინერული სისტემები

- MVHR სისტემა ≥85% ეფექტურობით.

- გათბობა: ხის კამინი + ინფრაწითელი პანელები.

- წყალი და ელექტრიკობა დამალული, თერმოიზოლირებული.

- Passive House სტანდარტით ენერგოეფექტურობა, მინიმალური ენერგიის მოხმარება.

### 7. სეისმოსუსტი

- პანელები გათვლილია ჰორიზონტალური დატვირთვებისთვის 0,3–0,4g.

- დეფორმაციული შვები ყოველი 12–15 მ.

- ყველა კავშირი გაძლიერებულია ანკერებით და დამაგრებებით.

### 8. ხარისხის კონტროლი

- ყველა კონსტრუქციის თერმოგრაფიული კონტროლი.

- Blower Door Test ≤0,6 ჰაერის მოცულობა/საათი.

- კედლების, სახურავის და ფანჯრების R-ფასების შემოწმება.

- გათბობის, ვენტილაციის და წყლის მიწოდების სისტემების შემოწმება.

### 9. მშენებლობის დასრულება

- ობიექტის გადაცემა სრული დოკუმენტაციით და სერტიფიკატებით.

- მფლობელების ინსტრუქტაჟი ენერგოეფექტური სახლის ექსპლუატაციაში.

### 10. შიდა დასაფარვა (დამატებით 200 USD/მ², მასალების გარეშე)

- ეკოლოგიური, არაგორებადი მასალები.

- ყველა შვებისა და კავშირების ჰერმეტიზაცია.

- ფინალური საფარი არ ამცირებს კედლებისა და სახურავის R-ფასს.

Русский

Для GDB Green Energy Village (Грузия)

Технология: Модульный дом на ленточном фундаменте — подробный протокол с материалами

### 1. Подготовка участка и геотехнические работы

- Разметка и планировка участка с соблюдением ориентации дома (жилые зоны — юг).

- Геологическое исследование грунта: несущая способность ≥150 кПа; при необходимости — усиление сваями.

- Организация дренажной системы вокруг ленточного фундамента для отвода поверхностных вод.

- Устройство песчаной подушки и гидроизоляции основания.

### 2. Фундамент: ленточный

- Тип: несущий ленточный фундамент с полной термоизоляцией.

- Размеры ленты: ширина 400–600 мм, высота 500–700 мм в зависимости от нагрузок.

- Бетон: М500 (C35/45), плотность ≥2400 кг/м³, морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

- Армирование: каркас из арматуры класса A500C, шаг стержней 150–200 мм; двойной сетчатый каркас в нижней и верхней частях ленты.

- Утеплитель: экструдированный пенополистирол (XPS) или минераловатные плиты, негорючие, толщина 200–250 мм для R≥15 м²·K/W.

- Особенности: ленточный фундамент полностью изолирован от грунта, исключены тепловые мосты.

- Сейсмостойкость: расчет на горизонтальные нагрузки с коэффициентом s=0,3–0,4g.

#### 2.1. Ленточный фундамент

| Элемент | Материал | Размеры | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонная лента | Бетон М500 (C35/45) | 400–600×500–700 мм | 2,0 | 0,1–0,15 | Несущая, морозостойкий, плотность ≥2400 кг/м³ |
| Армирование | Сталь A500C | — | — | — | Двойная сетка 150×150 мм, верх и низ |
| Термоизоляция | XPS / PIR / MW, негорючая | 200–250 мм | 0,033–0,035 | 7,0–7,5 | Полная изоляция от грунта, исключает тепловые мосты |

### 3. Стены: модульные панели

- Каркас: деревянный или лёгкий стальной профиль, устойчивый к сейсмическим нагрузкам.

- Изоляция: минераловатные плиты / PIR / XPS, негорючие, толщина 250–350 мм, λ ≤0,035 Вт/м·K, для достижения R≥15 м²·K/W.

- Внутренняя и внешняя отделка: паропроницаемая, экологичная, толщиной 15–20 мм.

- Монтаж модулей: полная герметизация стыков, минимизация тепловых мостов.

- Армирование: анкеры и усиленные соединения для оконных и дверных проёмов.

- Сейсмостойкость: горизонтальные нагрузки 0,3–0,4g, предусмотрены деформационные швы.

#### 3.1. Наружные стены (модульные)

| Элемент | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панель каркасная | Дерево / лёгкий стальной профиль | 150–200 мм | 0,12–0,15 | 1,0–1,3 | Несущий элемент |
| Изоляция | Мин. вата / PIR / XPS, негорючая | 250–350 мм | 0,033–0,035 | 8,5–10 | Полная герметизация, исключение тепловых мостов |
| Внутренняя отделка | Гипс / штукатурка | 15–20 мм | 0,25 | 0,08 | Экологичная, паропроницаемая |
| Общая R-ценность | — | — | — | ≥15 | Соответствует стандарту Passive House |

Особенности:

- Панорамные окна ≥35% площади фасада, тройной стеклопакет Low-E.

- Герметичные рамы с терморазрывом, уплотнители EPDM.

### 4. Перекрытия и крыша

- Перекрытия: модульные панели с утеплением аналогично внешним стенам (R≥15).

- Крыша: плоская или скатная, утепление минераловатными плитами / PIR / XPS, 250–350 мм, λ ≤0,035 Вт/м·K.

- Гидро- и пароизоляция: обязательная, с контролем влажности.

- Сейсмостойкость: перекрытия соединяются с панелями с анкерами и швами, предотвращающими деформации.

#### 4.1. Крыша (модульная)

| Элемент | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R-значение, м²·K/W | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каркас / плита | Дерево / сталь | 200 мм | 0,12–0,15 | 1,5–1,8 | Несущий элемент |
| Утеплитель | Мин. вата / PIR / XPS, негорючий | 300 мм | 0,033–0,035 | 8,5–9,0 | Полная герметизация, исключение тепловых мостов |
| Гидро- и пароизоляция | Мембрана PE / EPDM | — | — | — | Предотвращает конденсат и влагу |
| Общая R-ценность | — | — | — | ≥15 | Соответствует стандарту Passive House |

### 5. Остекление

- Тип: тройные стеклопакеты Low-E, R≥1,0 м²·K/W.

- Рамы: алюминиево-деревянные или PVC с терморазрывом.

- Минимум 35% фасадной площади, преимущественно на южной стороне.

- Герметичность: уплотнители EPDM, монтаж с паро- и ветроизоляцией.

### 6. Вентиляция и инженерные системы

- Система MVHR ≥85% эффективности.

- Отопление: дровяная печь + инфракрасные панели.

- Скрытая прокладка водопровода и электрики с термоизоляцией.

- Энергоэффективность: Passive House стандарт, минимальное энергопотребление.

### 7. Сейсмостойкость

- Панели рассчитаны на горизонтальные нагрузки 0,3–0,4 g.

- Деформационные швы каждые 12–15 м.

- Все соединения усилены анкерами и креплениями.

### 8. Контроль качества

- Тепловизионный контроль всех ограждающих конструкций.

- Blower Door Test ≤0,6 объёмов воздуха/час.

- Проверка R-значений стен, крыши и окон.

- Проверка систем отопления, вентиляции и водоснабжения.

### 9. Завершение строительства

- Передача объекта с полной документацией и сертификатами.

- Инструктаж владельцев по эксплуатации энергоэффективного дома.

### 10. Внутренняя отделка (отдельная оплата, 200 USD/ м², без стоимости материалов)

- Экологичные, негорючие материалы.

- Герметизация всех стыков и швов.

- Финишные покрытия не снижают R-значение стен и крыши.