## English

# 🇬🇧 CONSTRUCTION PROTOCOL FOR DEVELOPERS AND BUILDERS

Homes 50–250 m² using XPS-Graphite SIP Panels, Passive House Standard, R≥15

## 1. Start: How to Receive Programme Benefits

To participate in the programme and receive incentives:

Select a private house project (50 or 100 m²) from the Etsy catalogue.
The developer applies our XPS Foam SIP Panels with a Graphite-Enhanced Core technology and constructs the house according to this Protocol.

After meeting all requirements, you receive:
✔ A 5–35 kW solar power station (SEG Programme)
✔ A 22 kW home EV charging station
✔ Marketing and commercial advantages that accelerate home sales
✔ Permission to use Passive House Ready status
✔ An increase in property value by 15–35% due to high energy efficiency

## 2. SIP Panel Specification (Load-Bearing Walls and Roof)

Sandwich structure (load-bearing):

- External layer: OSB-3 — 12–15 mm

- Core: Graphite-enhanced XPS — 100 mm

- Additional insulation (if required): XPS-graphite 150–200 mm

- Internal layer: OSB-3 — 12–15 mm

- Total panel thickness: 250–350 mm

- Thermal resistance: R ≥ 15 m²·K/W

Panels form a rigid structural box and are suitable for seismic regions.

Cost: 78 USD/m² (FOB Port Poti)
Advance payment: 30% (letter of credit)
Payment deferral: 30 days

## 3. Site Preparation

✔ House orientation: main glazing facing south
✔ Soil bearing capacity: ≥150 kPa
✔ Drainage: surface + ring drainage
✔ Preparation for a light foundation (minimal excavation)

## 4. Foundation with Mandatory Insulation (Passive House Requirement)

### 4.1 Option A — Strip Foundation

- Depth: 600–900 mm

- Width: 300–400 mm

- Concrete: C20/25–C25/30

- Reinforcement: 4×Ø12–14

- Waterproofing: bitumen + membrane

- Anchors for SIP panels

- External insulation with graphite XPS 100–150 mm

- Plinth insulation: 50–100 mm XPS-graphite

Reason: prevents thermal bridges, ensures R15 continuity.

### 4.2 Option B — Pile–Rostverk Foundation

(recommended for Georgian seismic areas)

- Piles: Ø108–159 mm

- Spacing: 1.0–2.0 m

- Rostverk: steel or reinforced concrete

- SIP anchoring

- Rostverk insulation with XPS-graphite 50–100 mm

- Ventilated space under the house

Seismic resistance: 8–9 points / 0.3–0.4 g

### 4.3 Option C — Insulated Slab-on-XPS (UF/USHP)

Suitable for homes 150–250 m²

- Graphite XPS 200–300 mm under the slab

- Perimeter insulation up to the SIP wall level

- Zero thermal bridging → ideal for Passive House

## 5. SIP Panel Walls

### Installation

✔ Vertical loads: OSB + LVL splines
✔ Horizontal loads: full diaphragm action
✔ Joints sealed with fire-resistant foam + vapour barrier tape
✔ Anchoring through base plate
✔ Full airtightness (Passive House requirement)

### Fire Safety

- Graphite XPS does not sustain open flame

- Smoke emission is much lower than standard EPS

## 6. Sloped Roof (SIP panels 250–350 mm)

✔ R ≥ 15 m²·K/W
✔ Full airtightness
✔ Compatible with 5–35 kW solar stations

## 7. Roof Requirements for Solar Stations (5–35 kW)

- Tilt angle: 20–35°

- Orientation: South (±30°)

| Solar Station Power | Panel Area | Minimum Roof Size |
| --- | --- | --- |
| 5 kW | 25–30 m² | 50–70 m² |
| 10 kW | 50–60 m² | 80–120 m² |
| 15 kW | 75–90 m² | 120–150 m² |
| 20 kW | 100–120 m² | 150–180 m² |
| 30–35 kW | 150–180 m² | 200–250 m² |

✔ no complex roof geometry
✔ load capacity: ≥45 kg/m²
✔ mandatory embedded mounts for PV frames

## 8. Glazing

- Triple glazing

- Low-E

- Argon/krypton

- U ≤ 0.80 W/m²·K

- South-facing glazing ≥35% of façade

- Warm installation (EPDM)

## 9. Ventilation & Engineering

- MVHR efficiency ≥85%

- DHW: solar collector or boiler

- Concealed wiring with sealed penetrations

## 10. Seismic Resistance

- SIP box provides high structural rigidity

- Metal corner reinforcements

- Resistance: 0.3–0.4 g

## 11. Quality Control

- Blower Door Test ≤ 0.6 ACH

- Thermographic inspection of panels

- Joint sealing inspection

- Verification of U-values

## 12. Interior Finishing

200 USD/m² (materials excluded)

- Gypsum board, plaster

- Seam sealing

- Non-combustible materials

## ქართული

# 🇬🇪 აგრეგირებული სამშენებლო პროტოკოლი დეველოპერებისა და მშენებლებისთვის

50–250 მ² სახლები XPS-გრაფიტული SIP პანელებით, Passive House სტანდარტი, R≥15

## 1. სტარტი: როგორ მიიღოთ პროგრამის პრეფერენციები

პროგრამაში მონაწილეობისა და ბონუსების მისაღებად:

აირჩიეთ Etsy კატალოგიდან კერძო სახლის პროექტი (50 ან 100 მ²).
დეველოპერი იყენებს ჩვენი ტექნოლოგიას — XPS Foam SIP Panels with Graphite-Enhanced Core — და სახლს აშენებს მოცემული პროტოკოლით.

შესრულების შემდეგ მიიღებთ:
✔ 5–35 kW მზის ელექტროსადგურს (SEG Programme)
✔ 22 kW EV დამტენს
✔ მარკეტინგულ და კომერციულ პრივილეგიებს, რომლებიც აჩქარებს გაყიდვებს
✔ Passive House Ready სტატუსის გამოყენების უფლებას
✔ მზარდ ღირებულებას — 15–35% ენერგოეფექტურობის გამო

## 2. SIP პანელების კომპლექტაცია (მზიდი კედლები და სახურავი)

სანდვიჩ-სტრუქტურა:

- გარე ფენა: OSB-3 — 12–15 მმ

- ბირთვი: გრაფიტული XPS — 100 მმ

- დამატებითი თბოიზოლაცია: XPS-გრაფიტი 150–200 მმ

- შიდა ფენა: OSB-3 — 12–15 მმ

- საერთო სისქე: 250–350 მმ

- თბური წინააღმდეგობა: R ≥ 15 m²·K/W

პანელები მუშაობს როგორც ერთიანი, მაგარი კონსტრუქციული ყუთი — სეისმური ზონებისთვის შესაფერისი.

ფასი: 78 USD/მ² (FOB პორტი ფოთი)
ავანსი: 30% (აკრედიტივი)
გადავადება: 30 დღე

## 3. участка მომზადება

✔ სახლის ორიენტაცია — სამხრეთი
✔ ნიადაგის ტარების უნარი ≥150 kPa
✔ სანიაღვრე + რგოლოვანი დრენაჟი
✔ მსუბუქი ფუნდამენტისთვის მომზადება

## 4. ფუნდამენტი სავალდებულო თბოიზოლაციით (Passive House მოთხოვნა)

### 4.1 ვარიანტი A — ზოლიანი ფუნდამენტი

- სიღრმე: 600–900 მმ

- სიგანე: 300–400 მმ

- ბეტონი: C20/25–C25/30

- არმირება: 4×Ø12–14

- ჰიდროსაიზოლაცია

- ანკერები SIP პანელებისთვის

- გარე იზოლაცია: XPS-გრაფიტი 100–150 მმ

- ცოკოლის იზოლაცია: 50–100 მმ

### 4.2 ვარიანტი B — ბურჯული–როსტვერკული ფუნდამენტი

(რეკომენდებულია საქართველოს სეისმური ზონებისთვის)

- ბოძები Ø108–159 მმ

- ნაბიჯი: 1.0–2.0 მ

- როსტვერკი: ლითონი ან რკინა-ბეტონი

- იზოლაცია: XPS-გრაფიტი 50–100 მმ

- ქვეშა სივრცე — ვენტილირებადი

სეისმომდგრადობა: 8–9 ბალი / 0.3–0.4 g

### 4.3 ვარიანტი C — იზოლირებულ ფილაზე (USHP/UFF)

- XPS-გრაფიტი 200–300 მმ ფილას ქვეშ

- კონტურის იზოლაცია SIP კედლამდე

- ნულოვანი თბური ხიდები

## 5. SIP პანელის კედლები

### მონტაჟი

✔ ვერტიკალური დატვირთვა — OSB + LVL
✔ ჰორიზონტალური — პანელის მონოლითურობით
✔ ნაკერების ჰერმეტიზაცია
✔ ანკერებით დაერთება
✔ სრული ჰერმეტულობა (Passive House)

### ხანძარსაწინააღმდეგო

- გრაფიტული XPS არ ინარჩუნებს ღია ალს

- ნაკლები კვამლი, ვიდრე EPS

## 6. დახრილი სახურავი (250–350 მმ SIP)

✔ R ≥ 15
✔ ჰერმეტიზაცია
✔ მზის 5–35 kW სადგურების მონტაჟის შესაძლებლობა

## 7. მოთხოვნები სახურავზე მზის პანელებისთვის

- დახრა: 20–35°

- ორიენტაცია: სამხრეთი (±30°)

| სიმძლავრე | პანელების ფართობი | სახურავის მინ. ზომა |
| --- | --- | --- |
| 5 kW | 25–30 m² | 50–70 m² |
| 10 kW | 50–60 m² | 80–120 m² |
| 15 kW | 75–90 m² | 120–150 m² |
| 20 kW | 100–120 m² | 150–180 m² |
| 30–35 kW | 150–180 m² | 200–250 m² |

✔ მარტივი კონსტრუქცია
✔ ტვირთამწეობა: ≥45 კგ/მ²
✔ ჩაშენებული სამაგრები PV ჩარჩოებისთვის

## 8. შემინვა

- სამმაგი

- Low-E

- არგონი/კრიპტონი

- U ≤ 0.80

- ≥35% სამხრეთის მხარეს

- EPDM თბილად მონტაჟი

## 9. ვენტილაცია და საინჟინრო სისტემები

- MVHR ≥85%

- ცხ. წყლის სისტემა: მზის კოლექტორი ან ბოილერი

- დამალული გაყვანილობა, ჰერმეტიზირებული გავლებები

## 10. სეისმომდგომობა

- SIP ყუთის მაღალი სივრცითი სიმტკიცე

- მეტალის გამაგრება კუთხეებში

- მდგრადობა: 0.3–0.4 g

## 11. ხარისხის კონტროლი

- Blower Door Test ≤ 0.6 ACH

- თერმოგრაფია

- ნაკერების შემოწმება

- U-ღირებულებების დადასტურება

## 12. შიდა მოპირკეთება

200 USD/მ² (მასალების გარეშე)

- თაბაშირი, შპაკლოვკა

- ნაკერების ჰერმეტიზაცია

- არაიანთებადი მასალები

Русский

# ПРОТОКОЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ

### Дома 50–250 м² из SIP-панелей XPS-графит, стандарт Passive House, R≥15

# 1. Старт: Как получить преференции от программы

Для участия в программе и получения бонусов:

### Выберите проект частного дома (50 или 100 м²) из каталога Etsy

Застройщик применяет нашу технологию XPS Foam SIP Panels with Graphite-Enhanced Core и строит дом по настоящему Протоколу.

### После выполнения требований вы получаете:

✔ Солнечную электростанцию 5–35 кВт (по программе SEG)
✔ Домашнюю электрозарядную станцию 22 kW (EV Charger)
✔ Маркетинговые и коммерческие преимущества, ускоряющие продажу домов
✔ Возможность использовать статус Passive House Ready
✔ Увеличение стоимости готового дома на 15–35% благодаря энергоэффективности

# 2. Комплектация SIP-панелей (несущие стены и крыша)

## Сэндвич-структура панели (несущая):

- Внешний слой: OSB-3 — 12–15 мм

- Сердечник: XPS-графит — 100 мм

- Доп. утеплитель (по необходимости): XPS-графит 150–200 мм

- Внутренний слой: OSB-3 — 12–15 мм

- Итоговая толщина панели: 250–350 мм

- Итоговое сопротивление теплопередаче: R ≥ 15 м²·K/W

Панели работают как жёсткий несущий короб, допускают работу в сейсмозонах.

Стоимость: 78 USD/м² (FOB порт Поти)
Аванс: 30% (аккредитив)
Отсрочка: 30 дней

# 3. Подготовка участка

✔ Ориентация дома: основное остекление — юг
✔ Геология: несущая способность ≥150 кПа
✔ Дренаж: ливневой + кольцевой
✔ Подготовка под лёгкий фундамент (минимизация земляных работ)

# 4. Фундамент с обязательным утеплением (требование Passive House)

## 4.1. Вариант A — Ленточный фундамент

- Глубина: 600–900 мм

- Ширина: 300–400 мм

- Бетон: C20/25–C25/30

- Армирование: 4×Ø12–14

- Гидроизоляция: битум + мембрана

- Анкеры под SIP-панели

- Утепление снаружи XPS-графит 100–150 мм

- Утепление цоколя: 50–100 мм XPS-графит

Почему: исключение мостов холода и промерзания, соответствие R15.

## 4.2. Вариант B — Свайно-ростверковый фундамент

(рекомендуется для Сейсмозоны Грузии)

- Сваи Ø108–159 мм

- Шаг: 1,0–2,0 м

- Ростверк: стальной или ЖБ

- Анкеры под SIP

- Утепление ростверка снаружи XPS-графит 50–100 мм

- Пространство под домом — вентилируемое

Сейсмостойкость: 8–9 баллов / 0,3–0,4 g

## 4.3 Вариант C — Плита на утеплителе (УШП / УФФ)

Подходит для домов 150–250 м²

- XPS-графит 200–300 мм под плитой

- Утепление по периметру — до уровня SIP стены

- Нет мостов холода → идеальное решение для Passive House

# 5. Стены из SIP-панелей

### Монтаж

✔ Вертикальная нагрузка — через OSB и LVL-шипы
✔ Горизонтальная — за счёт монолитной работы панелей
✔ Все стыки: огнестойкая пена + пароизоляция
✔ Анкеровка через нижнюю обвязку
✔ Герметизация — обязательная (Passive House)

### Пожарная безопасность

- XPS-графит не поддерживает открытое пламя

- Дымообразование значительно ниже, чем у EPS

# 6. Крыша покатная (SIP-панели 250–350 мм)

✔ R ≥ 15 м²·K/W
✔ Полная герметизация
✔ Подходит для установки солнечной станции от 5 кВт до 35 кВт

# 7. Требования к крыше для солнечных станций (5–35 кВт)

### Угол наклона: 20–35°

### Ориентация: Юг (±30°)

### Минимальные размеры плоскости крыши:

| Мощность станции | Площадь панели | Требования к крыше |
| --- | --- | --- |
| 5 кВт | 25–30 м² | 50–70 м² |
| 10 кВт | 50–60 м² | 80–120 м² |
| 15 кВт | 75–90 м² | 120–150 м² |
| 20 кВт | 100–120 м² | 150–180 м² |
| 30–35 кВт | 150–180 м² | 200–250 м² |

✔ крыша должна быть без сложных изломов
✔ несущая способность: ≥45 кг/м²
✔ обязательные закладные под крепёж солнечных рам

# 8. Остекление

- Тройное

- Low-E

- Аргон/криптон

- U ≤ 0,80 W/m²·K

- Южное остекление ≥35% фасада

- Тёплый монтаж (EPDM)

# 9. Вентиляция и инженерия

- MVHR ≥85%

- ГВС: солнечный коллектор или бойлер

- Электрика скрытая, проходы герметизированы

# 10. Сейсмика

- SIP-короб даёт высокую пространственную жёсткость

- Металлические усиления в углах

- Устойчивость: 0,3–0,4 g

# 11. Контроль качества

- Blower Door Test ≤ 0,6 ACH

- Тепловизор панелей

- Проверка стыков

- Подтверждение U-значений

# 12. Отделка

200 USD/м² (без материалов)

- ГКЛ, штукатурка

- Герметизация стыков

- Негорючие материалы