## English

For GDB Green Energy Village (Georgia)
Technology: SIP panels as a load-bearing structure with graphite-enhanced XPS

Sandwich panels: OSB – Graphite XPS 100 mm – OSB, load-bearing
Panel thickness: 250–350 mm
Target: Wall U-value ≤ 0.12–0.15 W/m²·K (R ≥ 15 m²·K/W)

### 1. Site preparation and geotechnical works

- House orientation according to Passive House standard (main glazing to the south).

- Geology: soil bearing capacity ≥150 kPa.

- Perimeter and rainwater drainage.

- Preparation of the base for a lightweight foundation.

### 2. Foundation: strip or pile-raft

#### 2.1 Option A — Strip foundation

- Depth: 600–900 mm

- Width: 300–400 mm

- Concrete: C20/25–C25/30

- Reinforcement: 4×Ø12–14 A500C

- Waterproofing: bitumen + membrane

- Embedded anchors for SIP panels

- Thermal insulation using graphite XPS at the plinth

#### 2.2 Option B — Pile-raft foundation (recommended for Georgia — seismic zone)

- Bored or screw piles Ø108–159 mm

- Pile spacing: 1.0–2.0 m

- Metal or reinforced concrete raft

- Rigid anchors for SIP panel attachment

- High seismic resistance (up to 8–9 points)

### 3. Load-bearing walls: SIP panels with graphite XPS

#### 3.1 Panel structure

| Layer | Material | Thickness | λ, W/m·K | R, m²·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exterior OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |  |
| Core | Graphite XPS | 100 mm | 0.025–0.027 | 4.0 |
| Additional insulation* | Graphite XPS | 150–200 mm | 0.025–0.027 | 6.0–7.0 |
| Interior OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |  |
| Total R | — | — | — | ≥15 |

*Panel thickness 250–350 mm with graphite XPS achieves R≥15.

Panel connection: Wooden or LVL joints; structure works as a single rigid box; exterior finish “plastered house style”.

#### 3.2 Wall installation

- Vertical load carried through OSB + LVL

- Horizontal load via panel diaphragm action

- Joints filled with fire-resistant foam, sealed with vapour barrier tape

- Anchored to the foundation through the bottom plate

- Seismic resistance: 0.3–0.4 g

### 4. Floors and roof: SIP panels with graphite XPS

- Inter-floor panels: high-density SIP or SIP I-joists

- Roof: SIP panels 250–350 mm, R≥15

- Complete airtightness (Passive House standard)

Roof table

| Layer | Material | Thickness | λ, W/m·K | R, m²·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |  |
| Graphite XPS | 250–350 mm | 0.025–0.027 | 8.5–12 |  |
| OSB-3 | 12–15 mm | 0.13 | 0.09 |  |
| Total R | — | — | — | ≥15 |

### 5. Glazing

- Triple Low-E glass units

- Argon/krypton gas

- Window U-value ≤0.80 W/m²·K

- Glazing ≥35% of southern façade

- Warm installation: EPDM + vapour barrier

### 6. Ventilation and engineering systems

- MVHR ≥85% (Zehnder, Brink)

- Heating: infrared panels + fireplace (optional)

- DHW: solar collector / boiler

- Concealed electrical wiring, penetrations sealed with gaskets

### 7. Seismic performance

- SIP box — high spatial rigidity

- Design resistance: 0.3–0.4 g

- Metal corner brackets

- Raft/foundation ties house into a single structure

### 8. Quality control

- Blower Door Test ≤0.6 ACH

- Thermographic inspection of panels

- Joint and sealant checks

- Verification of actual U-value

### 9. Completion

- Passive House Ready certification

- Full documentation package

- Owner instruction

### 10. Interior finishing (200 USD/m², excluding materials)

- Gypsum board, plaster, or panels

- All joints sealed

- Non-combustible materials

### Advantages of SIP panels with graphite XPS

- High R-value with minimal panel thickness — R≥15 at 250–350 mm.

- Low thermal conductivity due to graphite XPS, reducing heat loss up to 25% compared to standard XPS.

- Fast installation — factory-made panels, lightweight foundation, modular construction.

- Flexibility and scalability — modules can be easily added.

- Seismic resistance — designed for 0.3–0.4 g.

- Fire safety — graphite XPS has improved fire performance versus ordinary EPS.

- Energy efficiency — minimal heating/cooling requirements, fully compliant with Passive House standard.

## ქართული

GDB Green Energy Village-ისთვის (საქართველო)

ტექნოლოგია: SIP პანელები, როგორც სატვირთო კონსტრუქცია, გრაფიტით გაძლიერებული XPS

სენდვიჩ პანელები: OSB – გრაფიტირებული XPS 100 მმ – OSB, სატვირთო
პანელის სისქე: 250–350 მმ
მიზანი: კედლის U ≤ 0,12–0,15 W/m²·K (R ≥ 15 m²·K/W)

1. ადგილის მომზადება და გეოტექნიკური სამუშაოები

- სახლის განლაგება Passive House სტანდარტის მიხედვით (მთავარი ფანჯრები სამხრეთისკენ).

- გეოლოგია: ნიადაგის تحملის სიმძლავრე ≥150 kPa.

- გარე და ნალექების დრენაჟი.

- მსუბუქი ფუნდამენტისთვის ბაზის მომზადება.

2. ფუნდამენტი: ბალთის ან საყრდენი-როფტერვეკის

2.1 ვარიანტი A — ბალთის ფუნდამენტი

- სიღრმე: 600–900 მმ

- სიგანე: 300–400 მმ

- ბეტონი: C20/25–C25/30

- გამაგრება: 4×Ø12–14 A500C

- წყალგამძლეობა: ბიტუმი + მემბრანა

- ჩაშენებული ანკერები SIP პანელებისთვის

- სითბოს იზოლაცია XPS-графიტით

2.2 ვარიანტი B — საყრდენი-როფტერვეკის (კომენდირებულია სეისმიკურად აქტიურ რეგიონებში)

- ბურღული ან ბრუნვადი პაილები Ø108–159 მმ

- პაილების მანძილი: 1.0–2.0 მ

- ლითონის ან რკინა-ბეტონის რაფტი

- მყარად დამაგრებული ანკერები SIP პანელებისთვის

- მაღალი სეისმური მდგრადობა (8–9 ბალი)

3. სატვირთო კედლები: SIP პანელები გრაფიტირებული XPS-ით

3.1 პანელის სტრუქტურა

| ფენა | მასალა | სისქე | λ, W/m·K | R, m²·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გარე OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |  |
| ბირთვი | გრაფიტირებული XPS | 100 მმ | 0.025–0.027 | 4.0 |
| დამატებითი იზოლაცია* | გრაფიტირებული XPS | 150–200 მმ | 0.025–0.027 | 6.0–7.0 |
| შიდა OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |  |
| საერთო R | — | — | — | ≥15 |

* პანელის სისქე 250–350 მმ გრაფიტირებული XPS-ით უზრუნველყოფს R≥15.

პანელების შეერთება: ხის ან LVL-ჯოინტები; კონსტრუქცია ფუნქციონირებს როგორც ერთიანი რბილი ყუთი; გარე დასრულება — “შტუკატურული სტილი”.

3.2 კედლების მონტაჟი

- ვერტიკალური დატვირთვა OSB + LVL-ის მეშვეობით

- ჰორიზონტალური დატვირთვა პანელის დიაფრაგმის მოქმედებით

- ჯოინტები შევსებულია ცეცხლგამძლე ფომით, დამცავი ლენტის გაკერებით

- ფუნდამენტში დამაგრება ქვედა ბლოკის მეშვეობით

- სეისმური მდგრადობა: 0.3–0.4 g

4. იატაკები და სახურავი: SIP პანელები გრაფიტირებული XPS-ით

- სართულებს შორის პანელები: მაღალი სიმკვრივის SIP ან I-joist

- სახურავი: SIP პანელები 250–350 მმ, R≥15

- სრული ჰაერისმიწოდება (Passive House სტანდარტი)

სახურავის ცხრილი

| ფენა | მასალა | სისქე | λ, W/m·K | R, m²·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |  |
| გრაფიტირებული XPS | 250–350 მმ | 0.025–0.027 | 8.5–12 |  |
| OSB-3 | 12–15 მმ | 0.13 | 0.09 |  |
| საერთო R | — | — | — | ≥15 |

5. მინამუშაობა

- სამმაგი Low-E ფანჯრები

- არგონი/კრიპტონი

- ფანჯრების U ≤0.80 W/m²·K

- მინამუშაობა ≥35% სამხრეთის ფასადის

- თბილი მონტაჟი: EPDM + ორთქლის ბარიერი

6. ვენტილაცია და ინჟინერია

- MVHR ≥85% (Zehnder, Brink)

- გათბობა: ინფრაწითელი პანელები + კარინგი (არასავალდებულო)

- ცხელწყალი: მზის კოლექტორი / ბოილერი

- დამალული ელექტროობა, გამტარებები დამუშავებული მანჟეტებით

7. სეისმური მდგრადობა

- SIP ყუთი — მაღალი სივრცითი გამყარება

- დიზაინი: 0.3–0.4 g

- ლითონის კუთხეები

- რაფტი აერთიანებს სახლს ერთ მთლიან სტრუქტურად

8. ხარისხის კონტროლი

- Blower Door Test ≤0.6 ACH

- პანელების თერმოგრაფიული ინსპექცია

- ჯოინტებისა და ლენტების შემოწმება

- რეალური U-მხატვრული შემოწმება

9. დასრულება

- Passive House Ready სერთიფიკატები

- სრული დოკუმენტაცია

- მფლობელებისთვის ინსტრუქცია

10. შიდა დასრულება (200 USD/მ², მასალების გარეშე)

- მშრალი გიპსკარტონი, შპაკლёвка ან პანელები

- ყველა ჯოინტი ჰერმეტიზირებულია

- არაპოლიმერული, არასწრაფად ხანძარსაწინააღმდეგო მასალები

გრაფიტირებული XPS-ს მქონე SIP პანელების უპირატესობები

- მაღალი R-სანიშნე მინიმალური სისქით — R≥15 250–350 მმ-ში

- დაბალი სითბოს გამტარობა, სითბოს დანაკარგის 25% შემცირება ჩვეულებრივ XPS-ისთან შედარებით

- სწრაფი მონტაჟი — ფაბრიკურად წარმოებული პანელები, მსუბუქი ფუნდამენტი, მოდულური კონსტრუქცია

- მოქნილობა და მასშტაბირებადი — მარტივად დაამატოთ დამატებითი მოდულები

- სეისმური მდგრადობა — 0.3–0.4 g

- ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება — გრაფიტიანი XPS უკეთესად წინააღმდეგობას უწევს ცეცხლს

- ენერგოეფექტურობა — მინიმალური გათბობის/გაგრილების ხარჯი, სრული შესაბამისობა Passive House სტანდარტს

Русский

# Для GDB Green Energy Village (Грузия)

Технология: SIP-панели как несущая конструкция с XPS-графитом

Сэндвич-панели: OSB – XPS-графит 100 мм – OSB, несущие
Толщина панели: 250–350 мм
Цель: U стены ≤ 0,12–0,15 W/m²·K (R ≥ 15 м²·K/W)

## 1. Подготовка участка и геотехнические работы

- Ориентация дома по стандарту Passive House (основное остекление — юг).

- Геология: несущая способность грунта ≥150 кПа.

- Кольцевой и ливневый дренаж.

- Подготовка основания под лёгкий фундамент.

## 2. Фундамент: ленточный или свайно-ростверковый

### 2.1 Вариант A — ленточный фундамент

- Глубина: 600–900 мм

- Ширина ленты: 300–400 мм

- Бетон: C20/25–C25/30

- Армирование: 4×Ø12–14 A500C

- Гидроизоляция: битум + мембрана

- Закладные анкеры для крепления SIP-панелей

- Теплозащита за счёт утепления цоколя XPS-графит

### 2.2 Вариант B — свайно-ростверковый (рекомендуется для Грузии — сейсмозона)

- Сваи буровые или винтовые Ø108–159 мм

- Шаг свай 1,0–2,0 м

- Ростверк металлический или железобетонный

- Жёсткие анкеры для крепления SIP

- Высокая сейсмостойкость (до 8–9 баллов)

## 3. Несущие стены: SIP-панели с XPS-графитом

3.1 Структура панели

| Слой | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R, м²·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |  |
| Ядро | XPS-графит | 100 мм | 0,025–0,027 | 4,0 |
| Дополнительное утепление* | XPS-графит | 150–200 мм | 0,025–0,027 | 6,0–7,0 |
| Внутренний OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |  |
| Итоговое R | — | — | — | ≥15 |

*Толщина панели 250–350 мм с графитовым XPS позволяет достичь R≥15.

Соединение панелей: деревянные или LVL-шипы; конструкция работает как единый жёсткий короб; внешняя отделка — «под штукатурку».

### 3.2 Монтаж стен

- Вертикальная нагрузка через OSB + LVL

- Горизонтальная нагрузка за счёт работы панели как диафрагмы

- Стыки заполняются огнестойкой монтажной пеной, проклеиваются пароизоляционными лентами

- Анкеровка в фундамент через нижнюю обвязку

- Сейсмостойкость: 0,3–0,4 g

## 4. Перекрытия и крыша: SIP-панели с XPS-графитом

- Межэтажные перекрытия — SIP-панели повышенной плотности или SIP-балки (I-joist)

- Крыша — SIP-панели 250–350 мм, R≥15

- Полная герметизация (Passive House стандарт)

Таблица крыши

| Слой | Материал | Толщина | λ, Вт/м·K | R, м²·K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |  |
| XPS-графит | 250–350 мм | 0,025–0,027 | 8,5–12 |  |
| OSB-3 | 12–15 мм | 0,13 | 0,09 |  |
| Итоговое R | — | — | — | ≥15 |

## 5. Остекление

- Тройные стеклопакеты Low-E

- Газ аргон/криптон

- U окон ≤0,80 W/m²·K

- Остекление ≥35% южного фасада

- Тёплый монтаж: EPDM + пароизоляция

## 6. Вентиляция и инженерные системы

- MVHR ≥85% (Zehnder, Brink)

- Отопление: инфракрасные панели + камин (опция)

- ГВС: солнечный коллектор / бойлер

- Электрика скрытая, проходы герметизируются манжетами

## 7. Сейсмостойкость

- SIP-короб — высокая пространственная жёсткость

- Расчётная устойчивость: 0,3–0,4 g

- Металлические уголки на углах

- Ростверк связывает дом в единую конструкцию

## 8. Контроль качества

- Blower Door Test ≤0,6 ACH

- Тепловизионная диагностика панелей

- Проверка герметизации стыков

- Контроль фактического U-коэффициента

## 9. Завершение строительства

- Сертификаты Passive House Ready

- Полный комплект документации

- Инструктаж владельцев

## 10. Внутренняя отделка (200 USD/м² без материалов)

- ГКЛ, штукатурка, панели

- Все стыки герметизируются

- Используются негорючие материалы

### Преимущества SIP-панелей с XPS-графитом

- Высокий R при минимальной толщине панели — R≥15 при 250–350 мм.

- Низкая теплопроводность благодаря графитовому XPS, снижение тепловых потерь до 25% по сравнению с обычным XPS.

- Скорость монтажа — панели фабричного изготовления, лёгкий фундамент, модульная конструкция.

- Гибкость и масштабируемость — легко добавлять модули.

- Сейсмостойкость — рассчитано на 0,3–0,4g.

- Пожарная безопасность — XPS с графитом обладает улучшенной огнестойкостью по сравнению с обычным пенополистиролом.

- Экономия на энергопотреблении — минимальные расходы на отопление/охлаждение, соответствие стандарту Passive House.