## English

# 🇬🇧 CONSTRUCTION PROTOCOL FOR A PRIVATE HOME FROM 250 m² BUILT TO PASSIVE HOUSE STANDARD USING SIP PANELS WITH A 35 kW SOLAR STATION

Homes 50–250 m² using XPS-Graphite SIP Panels, Passive House Standard, R≥15

### 1. Start: How to Obtain Programme Benefits

To participate and receive bonuses:

- Select a private home project (from 250 m²) from our Etsy catalogue.

- Use XPS Foam SIP Panels with Graphite-Enhanced Core.

- Build according to this Construction Protocol and the Commercial Leasing Programme:

  - Down payment: 30% of panel cost USD 78/m², delivery FOB Port Poti / to your site

  - Land ownership required

  - Construction insurance: 2%

  - Property insurance (post-completion): 2%

  - Instalments: 24 months, interest rate 5%

Upon meeting the requirements, you receive:
✔ Solar power station 35 kW (SEG Programme)
✔ Home EV charging station 22 kW
✔ Marketing and commercial advantages for faster sales
✔ Passive House Ready status
✔ Property value increase of 15–35% due to energy efficiency

### 2. SIP Panel Specifications (Load-Bearing Walls and Roof)

Panel sandwich structure (load-bearing):

- Outer layer: OSB-3 — 12–15 mm

- Core: XPS-Graphite — 100 mm

- Additional insulation if needed: XPS-Graphite 150–200 mm

- Inner layer: OSB-3 — 12–15 mm

- Total panel thickness: 250–350 mm

- Thermal resistance: R ≥ 15 m²·K/W

Panels form a rigid structural frame, suitable for seismic zones.
Cost: USD 78/m² (FOB Port Poti)
Down payment: 30% (letter of credit)
Deferred payment: 30 days

### 3. Site Preparation

✔ Building orientation: main glazing facing south
✔ Soil bearing capacity ≥150 kPa
✔ Drainage: stormwater + ring drain
✔ Preparation for a lightweight foundation (minimal excavation)

### 4. Foundation with Mandatory Insulation

Option A — Strip Foundation

- Depth: 600–900 mm

- Width: 300–400 mm

- Concrete: C20/25–C25/30

- Reinforcement: 4×Ø12–14

- Waterproofing: bitumen + membrane

- Anchors for SIP panels

- External insulation: XPS-Graphite 100–150 mm

- Plinth insulation: XPS-Graphite 50–100 mm

Option B — Pile-Raft Foundation

- Recommended for seismic zones

- Piles Ø108–159 mm, spacing 1.0–2.0 m

- Raft: steel or reinforced concrete

- Anchors for SIP panels

- External insulation: XPS-Graphite 50–100 mm

- Ventilated space under building

- Seismic resistance: 0.3–0.4 g

Option C — Insulated Slab (WHS / UFF)

- Suitable for homes from 250 m²

- XPS-Graphite 200–300 mm under slab

- Perimeter insulation up to SIP wall level

- No thermal bridges → ideal for Passive House

### 5. SIP Panel Walls

Installation:
✔ Vertical load through OSB + LVL dowels
✔ Horizontal load through monolithic panel action
✔ All joints: fireproof foam + vapour barrier
✔ Anchoring via bottom plate
✔ Full sealing required (Passive House standard)

Fire safety:

- XPS-Graphite does not support open flame

- Smoke emission significantly lower than EPS

### 6. Roof (SIP Panels 250–350 mm)

✔ R ≥ 15 m²·K/W
✔ Full sealing
✔ Suitable for solar systems 35 kW

Roof Requirements for Solar (35 kW):

- Tilt: 20–35°

- Orientation: south ±30°

- Minimum roof area: 250 m²

- Load-bearing capacity ≥45 kg/m²

- Embedded fittings for solar mounting mandatory

Rental Income (30% station):

| Station Capacity / 30% | Period | Rental (USD) | Equivalent (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 kW / 10 kW | 1–12 months | 900 | 3 |
|  | 13–24 months | 1,200 | 4 |
|  | 25–36 months | 1,200 | 4 |
|  | from 48 months | 2,400 | 8 |

Included:

- Equipment insurance: 1% proportional to capacity

- Reverse insurance: 1% proportional to capacity

- Technical maintenance: quarterly

- Management fee: 1%

### 7. Glazing

- Triple, Low-E

- Argon / Krypton

- U ≤ 0.80 W/m²·K

- South-facing glazing ≥35% of facade

- Warm installation (EPDM)

### 8. Ventilation & Engineering

- MVHR ≥85%

- DHW: solar collector / boiler

- Hidden wiring, sealed passages

### 9. Seismic

- SIP frame provides high spatial rigidity

- Metal corner reinforcements

- Resistance: 0.3–0.4 g

### 10. Quality Control

- Blower Door Test ≤ 0.6 ACH

- Thermal imaging check of panels

- Joint sealing inspection

- Verification of U-values

### 11. Finishing (optional, separate payment)

- 200 USD/m² (materials excluded)

- Drywall, plaster, panels

- Joint sealing

- Non-combustible materials

## ქართული

# 🇬🇪 250 მ²-დან დაწყებული კერძო სახლის მშენებლობის პროტოკოლი Passive House სტანდარტით, SIP პანელებით და 35 კВт მზის სადგურით

50–250 მ² სახლები XPS-გრაფიტული SIP პანელებით, Passive House სტანდარტი, R≥15

1. სტარტი: როგორ მიიღოთ პროგრამის უპირატესობები

პროგრამაში მონაწილეობისა და ბონუსების მისაღებად:

- აირჩიეთ პირადი სახლის პროექტი (250 მ²–დან) Etsy კატალოგიდან.

- გამოიყენეთ XPS Foam SIP Panels with Graphite-Enhanced Core.

- აშენეთ სამშენებლო პროტოკოლისა და კომერციული ლიზინგის პროგრამის მიხედვით:

  - წინასწარი გადახდა: 30% პანელების ღირებულებიდან USD 78/მ², მიწოდება FOB პორტი ფოთი / თქვენს ტერიტორიაზე

  - მიწის საკუთრება აუცილებელია

  - სამშენებლო დაზღვევა: 2%

  - უძრავი ქონების დაზღვევა (მშენებლობის დასრულების შემდეგ): 2%

  - განვადება: 24 თვე, პროცენტის სარგებელი 5%

პროგრამის პირობების შესრულების შემდეგ მიიღებთ:
✔ 35 კВт მზის სადგური (SEG პროგრამა)
✔ 22 kW სახლის EV დამტენი
✔ მარკეტინგული და კომერციული უპირატესობები
✔ Passive House Ready სტატუსი
✔ უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა 15–35% ენერგოეფექტურობის გამო

2. SIP პანელების სპეციფიკაციები (სასახური კედლები და სახურავი)

პანელის სენდვიჩის სტრუქტურა (ტვირთმიტანადი):

- გარე ფენა: OSB-3 — 12–15 მმ

- ბირთვი: XPS-გრაფიტი — 100 მმ

- დამატებითი იზოლაცია საჭიროების მიხედვით: XPS-გრაფიტი 150–200 მმ

- შიდა ფენა: OSB-3 — 12–15 მმ

- პანელის სრული სისქე: 250–350 მმ

- თერმული წინააღმდეგობა: R ≥ 15 მ²·K/W

პანელები ქმნიან მყარ ჩარჩოს, შესაფერისს სეისმურ ზონებში.
ფასი: 78 USD/მ² (FOB პორტი ფოთი)
წინასწარი გადახდა: 30% (ლ/C)
გადავადება: 30 დღე

3. ტერიტორიის მომზადება

✔ შენობის ორიენტაცია: მთავარი მინის ნაწილი სამხრეთით
✔ გეოლოგია: ტვირთმატების უნარი ≥150 კპა
✔ დრენაჟი: წვიმის + რგოლის ტიპი
✔ მსუბუქი ფუნდამენტის მომზადება (მიწის სამუშაოების მინიმიზაცია)

4. ფუნდამენტი სავალდებულო იზოლაციით

ვარიანტი A — ფირფიტოვანი ფუნდამენტი

- სიღრმე: 600–900 მმ

- სიგანე: 300–400 მმ

- ბეტონი: C20/25–C25/30

- გაძლიერება: 4×Ø12–14

- წყალგაუმტარობა: ბიტუმი + მემბრანა

- SIP პანელებისთვის სამაგრები

- გარე იზოლაცია: XPS-გრაფიტი 100–150 მმ

- პლინტის იზოლაცია: XPS-გრაფიტი 50–100 მმ

ვარიანტი B — სვაი-რაფტის ფუნდამენტი

- რეკომენდებულია სეისმური ზონებისთვის

- სვაიები Ø108–159 მმ, გადატანა 1.0–2.0 მ

- რაფტი: ლითონის ან ბეტონის

- SIP პანელების სამაგრები

- გარე იზოლაცია: XPS-გრაფიტი 50–100 მმ

- ვენტილირებადი სივრცე შენობის ქვეშ

- სეისმური წინააღმდეგობა: 0.3–0.4 g

ვარიანტი C — იზოლირებული ფლატა (WHS / UFF)

- შესაფერისია 250 მ²–დან

- XPS-გრაფიტი 200–300 მმ ფლატის ქვეშ

- პერიმეტრული იზოლაცია SIP კედლის დონემდე

- თერმული ხიდები არ არსებობს → იდეალური Passive House–ისთვის

5. SIP კედლები

მონტაჟი:
✔ ვერტიკალური დატვირთვა OSB + LVL ჩაკეტვით
✔ ჰორიზონტალური დატვირთვა მონოლითური პანელით
✔ ყველა მჭიდროდ: ცეცხლის საწინააღმდეგო ფომა + ორთქლის ბარიერი
✔ დაბლა ჩასაკავშირებელი
✔ სველი მონტაჟი სავალდებულო (Passive House)

ცეცხლის უსაფრთხოება:

- XPS-გრაფიტი არ იწვის

- კვამლის წარმოქმნა ნაკლებია EPS–ზე

6. სახურავი (SIP პანელები 250–350 მმ)

✔ R ≥ 15 m²·K/W
✔ სრული სითბოიზოლაცია
✔ შესაფერისი 35 კВт მზის სადგურებისთვის

35 კВт სადგურის მოთხოვნები:

- დახრის კუთხე: 20–35°

- ორიენტაცია: სამხრეთი ±30°

- მინიმალური ფართობი: 250 მ²

- ტვირთმატების უნარი ≥45 კგ/მ²

- სამაგრები სავალდებულო

აქირავების შემოსავალი (30% სადგური):

| სიმძლავრე / 30% | პერიოდი | აქირავება (USD) | ექვივალენტი (კW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 კВт / 10 კВт | 1–12 თვე | 900 | 3 |
|  | 13–24 თვე | 1,200 | 4 |
|  | 25–36 თვე | 1,200 | 4 |
|  | 48 თვე შემდეგ | 2,400 | 8 |

შედის:

- აღჭურვილობის დაზღვევა: 1% სიმძლავრის მიხედვით

- რევერსული დაზღვევა: 1% სიმძლავრის მიხედვით

- ტექნიკური მომსახურება: კვარტალურად

- მართვის საკომისიო: 1%

7. შუშაბანდი

- სამმაგი, Low-E

- არგონი / კრიპტონი

- U ≤ 0.80 W/m²·K

- სამხრეთის მხარეს ≥35%

- თბილი მონტაჟი (EPDM)

8. ვენტილაცია & ინჟინერია

- MVHR ≥85%

- DHW: მზის კოლექტორი / ბოილერი

- დამალული ელექტროგადამცემი, შეკრული გადასასვლელები

9. სეისმიკა

- SIP ჩარჩო უზრუნველყოფს მაღალ სივრცობრივ სიმტკიცეს

- მეტალის დამატებითი გამაგრება კუთხეებში

- წინააღმდეგობა: 0.3–0.4 g

10. ხარისხის კონტროლი

- Blower Door Test ≤0.6 ACH

- თერმული გამოსახულების შემოწმება

- შეკვრების შემოწმება

- U-ს मूल्यების დამოწმება

11. დასრულება (სურვილისამებრ, ცალკე გადახდა)

- 200 USD/მ² (მასალა არ შედის)

- გიპსოკარტონი, ცემენტი, პანელები

- შეკვრების დამაგრება

- არადამწვადი მასალები

Русский

ПРОТОКОЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА от 250 м2 ПО СТАНДАРТУ ПАССИВ ХАУС ИЗ СИП- ПАНЕЛЕЙ С СРОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИЕЙ 35 кВт

### Дома 50–250 м² из SIP-панелей XPS-графит, стандарт Passive House, R≥15

# 1. Старт: Как получить преференции от программы

Для участия в программе и получения бонусов:

### Выберите проект частного дома (от 250 м²) из каталога Etsy

Застройщик применяет нашу технологию XPS Foam SIP Panels with Graphite-Enhanced Core и строит дом по настоящему Протоколу.

### После выполнения требований вы получаете:

✔ Солнечную электростанцию 5–35 кВт (по программе SEG)
✔ Домашнюю электрозарядную станцию 22 kW (EV Charger)
✔ Маркетинговые и коммерческие преимущества, ускоряющие продажу домов
✔ Возможность использовать статус Passive House Ready
✔ Увеличение стоимости готового дома на 15–35% благодаря энергоэффективности

# 2. Комплектация SIP-панелей (несущие стены и крыша)

## Сэндвич-структура панели (несущая):

- Внешний слой: OSB-3 — 12–15 мм

- Сердечник: XPS-графит — 100 мм

- Доп. утеплитель (по необходимости): XPS-графит 150–200 мм

- Внутренний слой: OSB-3 — 12–15 мм

- Итоговая толщина панели: 250–350 мм

- Итоговое сопротивление теплопередаче: R ≥ 15 м²·K/W

Панели работают как жёсткий несущий короб, допускают работу в сейсмозонах.

Стоимость: 78 USD/м² (FOB порт Поти)
Аванс: 30% (аккредитив)
Отсрочка: 30 дней

# 3. Подготовка участка

✔ Ориентация дома: основное остекление — юг
✔ Геология: несущая способность ≥150 кПа
✔ Дренаж: ливневой + кольцевой
✔ Подготовка под лёгкий фундамент (минимизация земляных работ)

# 4. Фундамент с обязательным утеплением (требование Passive House)

## 4.1. Вариант A — Ленточный фундамент

- Глубина: 600–900 мм

- Ширина: 300–400 мм

- Бетон: C20/25–C25/30

- Армирование: 4×Ø12–14

- Гидроизоляция: битум + мембрана

- Анкеры под SIP-панели

- Утепление снаружи XPS-графит 100–150 мм

- Утепление цоколя: 50–100 мм XPS-графит

Почему: исключение мостов холода и промерзания, соответствие R15.

## 4.2. Вариант B — Свайно-ростверковый фундамент

(рекомендуется для Сейсмозоны Грузии)

- Сваи Ø108–159 мм

- Шаг: 1,0–2,0 м

- Ростверк: стальной или ЖБ

- Анкеры под SIP

- Утепление ростверка снаружи XPS-графит 50–100 мм

- Пространство под домом — вентилируемое

Сейсмостойкость: 8–9 баллов / 0,3–0,4 g

## 4.3 Вариант C — Плита на утеплителе (УШП / УФФ)

Подходит для домов 150–250 м²

- XPS-графит 200–300 мм под плитой

- Утепление по периметру — до уровня SIP стены

- Нет мостов холода → идеальное решение для Passive House

# 5. Стены из SIP-панелей

### Монтаж

✔ Вертикальная нагрузка — через OSB и LVL-шипы
✔ Горизонтальная — за счёт монолитной работы панелей
✔ Все стыки: огнестойкая пена + пароизоляция
✔ Анкеровка через нижнюю обвязку
✔ Герметизация — обязательная (Passive House)

### Пожарная безопасность

- XPS-графит не поддерживает открытое пламя

- Дымообразование значительно ниже, чем у EPS

# 6. Крыша покатная (SIP-панели 250–350 мм)

✔ R ≥ 15 м²·K/W
✔ Полная герметизация
✔ Подходит для установки солнечной станции от 5 кВт до 35 кВт

# 7. Требования к крыше для солнечных станций (5–35 кВт)

### Угол наклона: 20–35°

### Ориентация: Юг (±30°)

### Минимальные размеры плоскости крыши:

| Мощность станции | Площадь панели | Требования к крыше |
| --- | --- | --- |
| 35 кВт | 180 м² | 250 м² |

✔ крыша должна быть без сложных изломов
✔ несущая способность: ≥45 кг/м²
✔ обязательные закладные под крепёж солнечных рам

Rental income payments (including installation and insurance)

| Station Capacity / 30% Rental | Period | Remaining Rental (USD) | Equivalent Capacity (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 kW / 10 kW | 1–12 months | 900 | 3 |
|  | 13–24 months | 1,200 | 4 |
|  | 25–36 months | 1,200 | 4 |
|  | from 48 months | 2,400 | 8 |

# 8. Остекление

- Тройное

- Low-E

- Аргон/криптон

- U ≤ 0,80 W/m²·K

- Южное остекление ≥35% фасада

- Тёплый монтаж (EPDM)

# 9. Вентиляция и инженерия

- MVHR ≥85%

- ГВС: солнечный коллектор или бойлер

- Электрика скрытая, проходы герметизированы

# 10. Сейсмика

- SIP-короб даёт высокую пространственную жёсткость

- Металлические усиления в углах

- Устойчивость: 0,3–0,4 g

# 11. Контроль качества

- Blower Door Test ≤ 0,6 ACH

- Тепловизор панелей

- Проверка стыков

- Подтверждение U-значений

# 12. Отделка

200 USD/м² (без материалов)

- ГКЛ, штукатурка

- Герметизация стыков

- Негорючие материалы